| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

S A  D  R  Ž A J

- Rješenje o registraciji

- Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara

- Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti projektovanja zaštite od požara

- Popis učesnika u izradi Plana zaštite od požara

- Uvjerenja o položenim stručnim ispitima projektanata

UVOD	1

I. OPĆE ODREDBE	2

II. NAČIN POSTUPANJA VATROGASNIH JEDINICA I DRUGIH UČESNIKA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA	3

II.1. SISTEM UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH JEDINICA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	3

II.2. SISTEM SUBORDINACIJE I KOMANDOVANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA	6

II.3. NAČINE POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRUBUTERA ENERGENATA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA	6

II.4. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PREDUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	7

II.5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJI GAŠENJA POŽARA	7

II.6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PREDUZEĆA TE ODGOVORNA LICA ZA OBEZBJEĐENJE HRANE I VODE U AKCIJI GAŠENJA

POŽARA	8

II.7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH JEDINICA SA NOVIM JEDINICAMA NA GAŠENJU POŽARA	8

II.8. NAČIN UKLJUČIVANJA ORUŽANIH SNAGA U GAŠENJE POŽARA	8

II.9. SLUČAJEVI KADA SE S NASTALIM POŽAROM UPOZNAJE NAČELNIK OPĆINE TE PRESJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA I

DRUGA LICA ZADUŽENA ZA ZAŠTITU OD POŽARA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE	9

II.10. SLUČAJEVI KADA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE JEDINICE SUSJEDNIH

OPĆINA I GRADOVA	9

II.11. SLUČAJEVI KADA SE VATROGASNE JEDINICE UPUĆUJU KAO ISPOMOĆ U GAŠENJE POŽARA SUSJEDNIM I DRUGIM

OPĆINAMA	10

II.12. NAČIN I SLUČAJEVI UPOTREBE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJE POŽARA ILI SPAŠAVANJU LJUDI 10

II.13. GRAĐEVINE I OTVORENI PROSTORI NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA	10

II.14. GRAĐEVINE U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE MATERIJE	15

II.15. OBAVEZE VATROGASNIH JEDINICA ZA SAČINJAVANJE TAKTIČKO‐OPERATIVNIH PLANOVA GAŠENJA POŽARA I

SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA, UZ VRŠENJE PERIODIČNOG UVJEŽBAVANJA I PROVJERE EFIKASNOSTI

PREDVIĐENIH TAKTIČKO‐OPERATIVNIH ELEMENATA ZA OBJEKTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH ORGANIZACIJA I

ZAJEDNICA I DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA	17

II.16. ZADATAK OPERATIVNOG CENTRA CIVILNE ZAŠTITE	18

II.17. NAČIN DOJAVE POŽARA I POSTUPAK ODGOVORNIH LICA PO PRIMLJENOJ OBAVIJESTI O NASTANKU POŽARA	19

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	Broj:

UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST	509/IV-2014

II.18. SREDSTVA ZA JAVNO OBAVJEŠTAVANJE GRAĐANA O NASTANKU POŽARA I NJIHOVA UPOTREBLJIVOST	19

III. UTVRĐIVANJE DRUGIH MJERA U CILJU POSTIZANJA POTREBNOG NIVOA ZAŠTITE OD POŽARA .. 20

III.1. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA I DOGRADNJA SISTEMA VATRODOJAVE I OBAVJEŠTAVANJA	20

III.2. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA I PRILAZA NEOPHODNIH ZA USPJEŠNO PROVOĐENJE AKCIJE GAŠENJA

POŽARA I BEZBJEDNU EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA	20

III.3. IZGRADNJA ILI REKONSTRUKCIJA OBJEKATA I SISTEMA ZA OBEZBJEĐENJE VODE ILI DRUGIH SREDSTAVA ZA GAŠENJE

POŽARA	21

III.4. REKONSTRUKCIJA ILI ZAMJENA POJEDINIH UREĐAJA, POSTROJENJA I INSTALACIJA KOJI ZBOG SVOJE ISTROŠENOSTI

ILI PREKAPACITIRANOSTI PREDSTAVLJAJU OPASNOST ZA NASTANAK, ODNOSNO ŠIRENJE POŽARA	22

III.6. PERIODIČNE AKCIJE UREĐENJA NASELJA I OBJEKATA (ČIŠĆENJE TAVANA, PODRUMA I DRUGIH MJESTA OD

ZAPALJIVIH OTPADNIH MATERIJALA), SEZONSKIH RADOVA (UREĐENJE ZEMLJIŠTA I SPALJIVANJE OTPADAKA), ZABRANE

KORIŠTENJA OTVORENOG PLAMENA NA POJEDINIM IZLETIŠTIMA, ŠUMAMA I DRUGIM MJESTIMA GDJE OTVORENI

PLAMEN PREDSTAVLJA OPASNOST ZA NASTANAK I ŠIRENJE POŽARA	30

IV. POPIS LICA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH LICA IZ PRVE I

DRUGE KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA	32

V. PLANOVI PRAVNIH LICA ČIJE SU GRAĐEVINE RAZVRSTANE U PRVU I DRUGU KATEGORIJU

UGROŽENOSTI OD POŽARA	35

V.1. USKLAĐIVANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA	35

V.2. AŽURIRANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA	35

V.3. ČUVANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA	35

V.4. POSTUPANJE PO PLANA ZAŠTITE OD POŽARA	36

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	37

VII. PRILOZI PLANA	38

OBRAZLOŽENJE	39

GRAFIČKI DIO PLANA	42

PRILOG 1.	43

PRILOG 2.	44

PRILOG 3.	46

PRILOG 4.	47

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: | Strana: |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 | 1 od 51 |

UVOD

Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 64/09), člana 25. stav 3. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 4/13), člana 65. stav 2. tačka 2. Uredbe o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/11), Programa rada za izradu Općinskog plana zaštite i spašavanja i plana zaštite od požara i člana 24. Statuta općine

Sanski Most („Sl. glasnik općine Sanski Most“, br. 04/08, 05/08, 05/09, 02/10 i 09/11), općinsko vijeće Sanski Most, na 17. redovnoj sjednici održanoj 16.10.2014. godine, d o n o s i

P L A N

zaštite od požara za područje općine Sanski Most

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Plan zaštite od požara općine Sanski Most (u daljem tekstu: Plan) opći je normativni akt općine koji uređuje sistem organizacijskih i tehničkih mjera te utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata na području općine iz oblasti zaštite od požara.

Planom iz stava 1. ovog člana uređen je slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive vrijednosti.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

II. NAČIN POSTUPANJA VATROGASNIH JEDINICA I DRUGIH UČESNIKA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

II.1. Sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciju gašenja požara

Član 2.

Sistem uključivanja profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinica provodi se po sljedećim fazama:

  - faza:

- Po prijemu dojave o pojavi požara, odmah na intervenciju upućuje se odjeljenje/grupa za gašenje požara Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) općine Sanski Most sa snagama određenim operativnim planom za karakteristike objekata na kome je došlo do požara;

- Dežurni dispečer poziva odjeljenja/grupa iz pripravnosti, a po procjeni i opravdanoj potrebi o događaju i poduzetim mjerama izvještava stariješinu Profesionalne vatrogasne jedinice;

- Intervencijom rukovodi komandir čije je odjeljenje/grupa prvo počelo gasiti požar;

- Kada je na mjestu intervencije prva počela da interveniše dobrovoljna vatrogasna jedinica vatrogasnog društva ili pravnog lica (ukoliko navedena postoji), akcijom rukovodi komandir te jedinice do dolaska Profesionalne vatrogasne jedinice općine Sanski Most (u daljem tekstu Profesionala vatrogasna jedinica), kada rukovođenje intervencijom preuzima komandir odjeljenja Profesionalne vatrogasne jedinice.

  - faza:

- Ukoliko komandir odjeljenja/grupa na licu mjesta procijeni da sa raspoloživim snagama nije u stanju lokalizovati ili pogasiti nastali požar, u pomoć poziva II odjeljenje/grupu da se uključi u akciju gašenja požara;

- Dežurni dispečer, po zahtjevu komandira koji rukovodi intervencijom, izvještava starješinu Profesionalne vatrogasne jedinice;

  - faza:

- Ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara, ako starješina odjeljenja/grupe ocijeni da anganžiranim ljudstvom, sredstvom i opremom nije u mogućnosti uspješno izvršiti intervenciju, o tome odmah izvještava starješinu Profesionalne vatrogasne jedinice ili zamjenika starješine Profesionalne vatrogasne jedinice;

- Starješina ili zamjenik starješine, dužan je odmah na osnovu raspoloživih podataka odlučiti o angažovanju ostalih pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

IV	faza:

- Ako se spasilačka intervencija ne može uspješno okončati s postojećim raspoloživim i angažovanim vatrogasnim snagama općine, općinski načelnik ili lice koje on ovlasti, može odmah tražiti pomoć sa susjednih općina u vatrogasnim snagama.

- Ako angažirane snage Profesionalne vatrogasne jedinice nisu dovoljne za izvršenje vatrogasne intervencije, starješina (jedinice ili njegov zamjenik), pisanim zahtjevom ili usmeno traži od rukovodioca Službe civilne zaštite angažovanje dodatnih vatrogasnih snaga (broj vatrogasnih jedinica, opreme, sredstava i mjesto na koje te jedinice trebaju doći).

V  faza :

- Rukovodilac Službe civilne zaštite dužan je odmah donijeti naredbu i angažovati tražene vatrogasne jedinice (vatrogasne jedinice dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne jedinice pravnih lica) i potrebna sredstva i opremu koja se nalaze na području općine Sanski Most.

VI faza:

- Ako angažirane snage i sredstva nisu dovoljna rukovodilac Službe civilne zaštite angažuje snage i sredstva civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja koje su osnovane u općini Sanski Most (jedinice i povjerenici civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja i organi uprave civilne zaštite), a koji mogu pružiti pomoć u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara;

- Istovremeno rukovodilac Službe civilne zaštite vrši aktiviranje Općinskog štaba civilne zaštite.

VII faza:

- Općinski štab civilne zaštite, vrši rukovođenje, angažovanje snaga i sredstava pravnih lica, državnih organa, drugih institucija i građana, dok se ne završe sve aktivnosti na gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

VIII faza:

- Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima sa područja općine Sanski Most, komandant Općinskog štaba civilne zaštite traži pomoć od Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu Kantonalna uprava civilne zaštite);

- Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite dužan je odmah narediti angažovanje vatrogasnih jedinica kantona;

- Ako angažovane vatrogasne jedinice kantona nisu dovoljne za izvršenje vatrogasne intervencije, u tom slučaju direktor Kantonalne uprave civilne zaštite vrši angažovanje odgovarajući jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja koji pripadaju kantonu, ako njihovo učešće može pomoći u gašenju požara;

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

- Ako direktor Kantonalne uprave civilne zaštite ocjeni da angažovane snage nisu dovoljne da efikasno okončaju vatrogasnu intervenciju, istovremeno aktivira Kantonalni štab civilne zaštite, koji preuzima rukovođenje aktivnostima na području ugroženom požarom.

IX faza:

- Kantonalni štab civilne zaštite preuzima ukupno rukovođenje i upravljanje svim aktivnostima na ugroženom području, angažuje sve snage i sredstva kantona (sredstva i snage svih općina sa područja kantona koje nisu ugrožene požarom) koja mogu pomoći u gašenju požara.

X faza:

- Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima općine i kantona, pa je potrebna pomoć drugih kantona, komadant Kantonalnog štaba civilne zaštite podnosi pisani zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite;

- Federalna uprava će u skladu sa svojim ovlašćenima izvršiti angažovanje odgovarajućih federalnih službi zaštite i spašavanja i specijaliziranih jedinica civilne zaštite za koje je nadležna Federalna uprava civilne zaštite, koji preuzima rukovođenje akcijama pomoći i odlučuje o angažovanju svih snaga i sredstava, sa područja drugih kantona u Federaciji koji nisu pogođeni požarom, a kako traži komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite.

XI faza:

- Ako je potrebna pomoć vatrogasnih jedinica Republike Srpske, na inicijativu Kantonalnog štaba civilne zaštite koji rukovodi akcijama gašenja požara na ugroženim području, traženje pomoći vrši Federalna uprava civilne zaštite ili Federalni štab civilne zaštite (kada je aktivan) ako on rukovodi akcijama pružanja pomoći na području koje je ugroženo požarom.

XII faza:

- Kada je neohodna pomoć Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara u Federaciji BiH, zahtjev za pomoć može da podnese Federalna uprava civilne zaštite ili Federalni štab civilne zaštite (ako vodi aktivnosti na pružanju pomoći) u skladu sa standardima i procedurama Ministarstva odbrane BiH i Zakonom o odbrani BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 88/05).

XIII faza:

- Ako je neophodna pomoć susjednih/drugih država na gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, zahtjev za pomoć podnosi Federalna uprava civilne zaštite, putem Ministarstva bezbjednosti BiH, kako je utvrđeno u Okvirnom zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, broj 50/08).

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

II.2. Sistem subordinacije i komandovanja u akcijama gašenja većih požara

Član 3.

Kada se na mjestu intervencije nalaze dvije i više vatrogasnih jedinica, do uključivanja starješine Profesionalne vatrogasne jedinice, intervencijom rukovodi rukovodilac akcije gašenja koji je prvi došao na mjesto intervencije. Starješina rukovodi i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih jedinica uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za kvalitetnu intervenciju nisu potrebne snage i sredstva van dežurne smjene koja je počela gasiti požar, rukovođenje akcijom gašenja požara preuzima rukovodilac akcije gašenja požara.

O do tada poduzetim aktivnostima rukovodilac akcije gašenja požara dužan je putem dežurnog vatrogasca - dežurnog lica izvjestiti starješinu jedinice ili njegovog zamjenika.

Član 4.

Uključenjem vatrogasnih snaga iz drugih jedinica ili dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, rukovođenje akcijom gašenja požara na licu mjesta preuzima starješina ili zamjenik starješine jedinice.

Član 5.

Ukoliko tokom akcije gašenja požara dođe do aktiviranja Općinskog štaba civilne zaštite, komandant Opć inskog štaba civilne zaštite može imenovati osobu koja će koordinirati djelovanje snaga tokom akcije gašenja požara.

Član 6.

Naredbe komandanta Općinskog štaba civilne zaštite ili osobe koju on ovlasti izvršne su za sve jedinice uključene u akciju gašenja požara bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (profesionalne i/ili dobrovoljne vatrogasne jedinice, vatrogasne jedinice pravnih lica, jedinice i službe civilne zaštite i dr.).

II.3. Na čine pozivanja i uključivanja distrubutera energenata u akciji gašenja požara

Član 7.

Neposredno po prijemu obavijesti od rukovodioca akcije gašenja požara s mjesta događaja, po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to:

- JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Bihać, poslovna jedinica distribucije (PJD) Sanski Most, za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima visokog napona do 35 kV napona,

- „Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka TJ Bihać, za rad na postrojenjima i vodovima 110 kV napona.

Slijedom iznijetog utvrđuje se sistem uključivanja distributera energenata na slijedeći

način:

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

- Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska električna mreža) te mreži i uređajima do 35 kV napona:

  - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Bihać, PJD Sanski Most, dežurna služba od 0700 do 2300 sata, telefon 037/688-646, a od 2300 do 0700 sati 037/688-644.

- Za sve zahvate na dalekovodima od 110 kV napona i pripadajućim postrojenjima:

  - „Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, TJ Bihać, dežurna služba od 0000 do 2400 sata, telefon 037/313-410.

- Za sve zahvate u vezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili ograničenja isporuka vode:

  - JKP „Vodovod i kanalizacija“ Sanski Most, dežurna služba od 0000 do 2400 sata, telefon 037/645-216.

II.4. Uključivanje komunalnih preduzeća u akciju gašenja požara

Član 8.

Ovisno o situaciji na mjestu događaja, rukovodilac Službe civilne zaštite putem operativnog centra angažira komunalna preduzeća.

Komunalna preduzeća koja su prema ovom Planu dužna su sudjelovati u akciji su (Prilozi Plana: Tabela VII.1.1.):

- JKP „Vodovod i kanalizacija“ Sanski Most, za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži;

- JKP „Sana“ Sanski Most, za odvoz materijala-čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala te za pružanje pomoći kod požara zelenih površina u gradu.

II.5. Uključivanje službi za pružanje hitne medicinske pomoći u akciji gašenja požara

Član 9.

Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozljeđenih lica;

- ako rukovodilac akcije gašenja požara procjeni da radi prisutnosti većeg broja lica na mjestu na kome se provodi akcija gašenja požara ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekata ili vremenskih uslova postoji opasnost od ozljeđivanja.

Dežurni operativnog centra će kod upućivanja poziva Službi za pružanje prve medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

Služba za pružanje hitne medicinske pomoći, na osnovu informacija dežurnog iz operativnog centra ili rukovodioca akcije gašenja požara, odlučuje o stavljanju u pripravnost drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje lica (sanitetski prijevoz) (Prilozi Plana: Tabela VII.1.2.).

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

II.6. Uključivanje službi ili preduzeća te odgovorna lica za obezbjeđenje hrane i vode u akciji gašenja požara

Član 10.

Za obezbjeđenje hrane i vode za učesnike akcije gašenja požara koji traje preko 8 sati određuje se restoran „Zlatna dolina“ Sanski Most (Prilozi Plana: Tabela VII.1.3.).

Uključivanje pravnih i fizičkih lica za obezbjeđenje hranom obavlja se na zahtjev rukovodioca Službe civilne zaštite ili lica kojeg on ovlasti.

Ažurirani popis rukovodećih i odgovornih lica čini sastavni dio Plana (Prilozi Plana: Tabela VII.1.4.).

II.7. Na čin zamjene vatrogasnih jedinica sa novim jedinicama na gašenju požara

Član 11.

Zamjena vatrogasnih jedinica sa novim jedinicama obavlja se u slučajevima, i to:

- premorenost postojećih, angažovanih snaga na gašenju požara,

- potrebe angažovanja na drugom požaru na području općine Sanski Most, a moguća je zamjena sa nekom drugom formacijom,

- zahtjeva komandanta Općinskog štaba civilne zaštite za usmjeravanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara,

- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (saobraćajna nesreća na putu do ili tokom same intervencije, eksplozija, trovanje i drugi nepredviđeni događaji).

Zamjena vatrogasnih jedinica angažovanih na gašenju požara obavlja se u pravilu na mjestu intervencije. Izuzetno po odobrenju starješine jedinice ili njegovog zamjenika, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu vatrogasne jedinice.

II.8. Na čin uključivanja Oružanih snaga u gašenje požara

Član 12.

Na području općine Sanski Most nema Oružanih snaga koje se mogu uključiti u akcije gašenja požara. U slučaju potrebe angažovanja Oružanih snaga komandant Federalnog štaba civilne zaštite podnosi zahtjev Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za upotrebu Oružanih snaga BiH na zadacima gašenja požara na ugroženom području, kako je definisano fazom XII člana 2. ovog Plana odnosno kako je regulisano aktom (standardne procedure) Ministarstva odbrane BiH, a u skladu sa Zakonom o odbarni BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 88/05).

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

II.9. Slučajevi kada se s nastalim požarom upoznaje načelnik općine te presjedavajući općinskog vijeća i druga lica zadužena za zaštitu od požara u organima lokalne uprave

Član 13.

Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom provodi se:

- U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u privrednim objektima ili kada je usljed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta;

- U slučaju kada se procjeni da je potrebno angažovanje Općinskog štaba civilne zaštite;

- U slučaju kada se na požaru na području općine angažuju vatrogasne jedinice sa sjedištem u drugim općinama;

- U slučaju kada se Profesionalna vatrogasna jedinica općine Sanski Most upućuje na akciju gašenja požara ili otklanjanja posljedica prirodnih ili drugih nesreća izvan područja djelovanja;

- U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći.

Obavještavanje općinskog načelnika i drugih lica obavlja se putem Operativnog centra civilne zaštite u gore navedenim situacijama na zahtjev rukovodioca akcije gašenja požara odnosno stariješine PVJ.

Spisak općinskih čelnika prikazan je u prilogu Plana, tabela VII.1.4.

II.10. Slučajevi kada u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne jedinice susjednih općina i gradova

Član 14.

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima sa područja općine (osnovne i dopunske snage) koja su angažovana na gašenje požara, vatrogasne jedinice sa sjedištem izvan područja općine Sanski Most uključuju se u akciju gašenja na zahtjev općinskog načelnika ili osobe koju je on ovlastio.

U prilogu su tabele o raspoloživim snagama i sredstvima vatrogasnih jednica susjednih

općina.

Član 15.

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima koje se angažuju u skladu sa članom 14. ovog Plana, pa je potrebna pomoć drugih kantona, u tom slučaju komadant Kantonalnog štaba civilne zaštite podnosi zahtjev za pomoć Federalnoj upravi civilne zaštite.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

II.11. Slučajevi kada se vatrogasne jedinice upućuju kao ispomoć u gašenje požara susjednim i drugim općinama

Član 16.

U slučajevima kada se vatrogasna jedinica općine Sanski Most upućuje kao ispomoć u gašenje požara susjednim i drugim općinama odlučuje načelnik ili lice koje je on ovlastio, na zahtjev kantonalne uprave civilne zaštite ili ovlaštenog lica sa općine koja traži pomoć.

II.12. Način i slučajevi upotrebe opreme i vozila posebne namjene u gašenje požara ili spašavanju ljudi

Član 17.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja se nalaze u sastavu Profesionalne vatrogasne jedinice određeno je operativnim planovima djelovanja jedinice za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na visokim objektima, privrednim objektima sa specifičnim tehnološkim procesom.

Slučajevi u kojima se tretira upotreba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je Profesionalna vatrogasna jedinica, pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih subjekata ili službi u općini, a naročito u situacijama:

- Intervencije u cestovnim i željezničkim tunelima;

- Složene saobraćajne nesreće kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila;

- Situacije u saobraćaju kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih materija na javnoj saobraćajnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj);

- Kada se ukaže potreba za rušenje objekta;

- Kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu;

- Kod utvrđivanja prisutnosti otrovnih i nagrizajućih materija;

- Kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava;

- Kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih materija;

- Raščišćavanje ruševina i drugih prirodnim i drugih nesreća gdje ta sredstva i oprema budu potrebne;

- Kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da Općinski štab civilne zaštite naredi pravnim licima, državnim organima, drugim institucijama, samostalnim radnjama i građanima da stave na raspolaganje alat, prevozna, tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i za spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, kao i njihovo učešće u gašenju požara.

II.13. Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Član 18.

Procjenom ugroženosti od požara za područje općine Sanski Most (tačka 1.7) obuhvaćena su pravna lica u privredi i objekti s gledišta povećane opasnosti za nastajanje i

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

širenje požara, u kojima je moguće očekivati požare većih razmjera. U nastavku je prikazana tabela sa podacima o navedenim pravnim licima u privredi i objektima:

Tabela 1: Pregled građevina na kojima se mogu očekivati požari većih razmjera

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa/šifra/kategorija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R.b. |  |  | Naziv pravnog lica |  |  | Lokacija |  |  | Vrsta djelatnosti |  |  | požarne ugroženosti |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (PU1 - PU3) |  |
|  | 1. |  |  | „Splonum“ d.d. |  |  | Kruhari bb |  |  | Proizvodnja opekarskih proizvoda |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  | 2. |  |  | „Sanakeram“ d.o.o. |  |  | Husimovci bb |  |  | Proizvodnja keramičkih pločica |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  | 3. |  |  | „Beton Gal“ d.o.o. |  |  | Novo Naselje bb |  |  | Proizvodnja betonskih proizvoda |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  | 4. |  |  | „Ganić“ d.o.o. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja betonskih proizvoda |  |  | VIII/125/PU3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | bb - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | „Sanska obnova“ |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja betonskih proizvoda |  |  | VIII/125/PU3 |  |
|  |  |  |  | d.o.o. |  |  | bb - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | „Beton Jasmin“ |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja betonskih proizvoda |  |  | VIII/125/PU3 |  |
|  |  |  |  | d.o.o. |  |  | bb - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | „Divel“ d.o.o. |  |  | Krkojevci bb |  |  | Proizvodnja asfalta |  |  | VIII/125/PU1 |  |
|  | 8. |  |  | „Horozović“ d.o.o. |  |  | Naprelje bb |  |  | Obrada i prerada drveta |  |  | VIII/125/PU1 |  |
|  | 9. |  |  | „Hor-Al“ d.o.o. |  |  | Naprelje bb |  |  | Obrada i prerada drveta |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  | 10. |  |  | „Ćelebija“ d.o.o. |  |  | Lušci Palanka |  |  | Obrada i prerada drveta |  |  | VIII/125/PU1 |  |
|  | 11. |  |  | „ŠIP Sana“ d.d. |  |  | Zdena bb |  |  | Obrada i prerada drveta, |  |  | VIII/125/PU1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | proizvodnja parketa i namještaja |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  | „Skonto Prom“ |  |  | Suhača bb |  |  | Proizvodnja namještaja |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  | d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  | „Sadić“ d.o.o. |  |  | Trnova bb |  |  | Proizvodnja drvene stolarije |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  | 14. |  |  | „Famos“ d.d. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja lamela |  |  | VIII/125/PU1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  | „Remus“ d.o.o. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja auspuha za automobile |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  |  | „Sika“ d.o.o. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja metalnih proizvoda |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | bb - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  |  | „GAT“ d.o.o. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja dijelova za bicikla |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | bb - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. |  |  | „Horozović“ d.o.o. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja plastične stolarije |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. |  |  | „Prozorplast“ d.o.o. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja plastične stolarije |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  |  | „Kemodors“ d.o.o. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja aluminijumske stolarije |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | bb - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. |  |  | „Modul Gradnja“ |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja montažnih kuća |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  | d.o.o. |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. |  |  | „Stiromal“ d.o.o. |  |  | Industrijska zona |  |  | Proizvodnja fasadnih boja |  |  | VIII/125/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | bb - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. |  |  | „Koka Sana“ d.o.o. |  |  | Trnova bb |  |  | Proizvodnja brojlera |  |  | VIII/125/PU1 |  |
|  | 24. |  |  | Tvornica konfekcije |  |  | Lušci Palanka bb |  |  | Proizvodnja jahačke opreme |  |  | VIII/125/PU1 |  |
|  |  |  |  | „Bosna“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. |  |  | „DP-Mercator“ - |  |  | Bulevar VII |  |  | Trgovina |  |  | VI/123/PU2 |  |
|  |  |  |  | Ilma d.o.o. |  |  | korpusa bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. |  |  | „Konzum“ d.o.o. |  |  | Prijedorska br. 2 |  |  | Trgovina |  |  | VI/123/PU2 |  |
|  | 27. |  |  | „Konzum“ d.o.o. PJ |  |  | Muse Ćazima |  |  | Trgovina |  |  | VI/123/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28. |  |  | „Konzum“ d.o.o. PJ |  |  | 17. VKB bb |  |  | Trgovina |  |  | VI/123/PU2 |  |
|  | 29. |  |  | „Tuš Trade“ d.o.o. |  |  | 17. VKB bb |  |  | Trgovina |  |  | VI/123/PU2 |  |
|  | 30. |  |  | „Interex“ d.o.o. |  |  | Muse Ćazima |  |  | Trgovina |  |  | VI/123/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ćatića br. 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. |  |  | „Robot“ d.o.o. |  |  | Bulevar VII |  |  | Trgovina |  |  | VI/123/PU2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | korpusa bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32. |  |  | „Seja“ d.o.o. |  |  | 17. VKB bb |  |  | Trgovina |  |  | VI/123/PU2 |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Sana-Trgopromet“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33. | d.o.o. PJ | Prijedorska bb | Trgovina |  | VI/123/PU3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Supermarket „Zara“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34. | Motel „Oaza“ d.o.o. | Hamzibegova bb | Ugostiteljstvo |  | III/1211/PU2 |  |  |  |  |
|  |  | 35. | „Stari Hotel“ d.o.o. | Banjalučka br. 11 | Ugostiteljstvo |  | III/1211/PU2 |  |  |  |  |
|  |  | 36. | Hotel „Sanus“ d.o.o. | Banjalučka br. 1 | Ugostiteljstvo |  | III/1211/PU2 |  |  |  |  |
|  |  | 37. | „Banja Ilidža“ d.o.o. | Ilidža bb | Ugostiteljstvo |  | III/1211/PU2 |  |  |  |  |
|  |  | 38. | „Fading Komerc“ | Šejkovača bb | Ugostiteljstvo |  | III/1212/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39. | P.U. Starački Dom | Hasana Kikića bb | Ugostiteljstvo |  | IV/1274/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Sana“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P.U. Starački Dom | Prvomajska br. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40. | „Zlatna Jesen“ |  | Ugostiteljstvo |  | IV/1274/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 51.a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Feniks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41. | Organi uprave | Banjalučka br. 3 | Izvršna i zakonodavna vlast |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Sanski Most |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42. | Organi uprave | Hamzibegova br. | Izvršna i zakonodavna vlast |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Sanski Most | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43. | JU Centar za | Muse Ćazima | Usluge socijalne zaštite |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | socijalni rad | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44. | Općinski sud | Muse Ćazima | Sudstvo i tužilaštvo |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45. | Fond zdravstvenog | 10. oktobar bb | Zdravstveno osiguranje |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | osiguranja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46. | Biro za | 10. oktobar bb | Posredovanje pri zapošljavanju |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | zapošljavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MUP Unsko- | Muse Ćazima |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. | sanskog kantona PU |  | Bezbjednost i sigurnost |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | broj 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48. | PIO Sanski Most | 10. oktobar bb | Penziono-invalidsko osiguranje |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | JP „Elektroprivreda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BiH“ d.d. Sarajevo, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49. | „Elektrodistribucija“ | 10. oktobar bb | Distribucija električne energije |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Bihać, PJD Sanski |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Most |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JP „BH Telecom“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50. | d.d. Sarajevo, | Banjalučka br. 2 | Telekomunikacijske usluge |  | I/1241/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Sanski Most |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51. | JKP „ViK“ Sanski | Bulevar VII | Komunalne usluge |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Most | korpusa bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52. | JKP „Sana“ Sanski | Bulevar VII | Komunalne usluge |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Most | korpusa bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53. | JP Veterinarska | Krkojevci bb | Veterinarstvo |  | V/122/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | stanica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54. | JU „Prva osnovna | Banjalučka bb | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | škola“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU „Prva osnovna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55. | škola“ - Podružna | Trnova bb | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | škola „Trnova“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU „Prva osnovna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56. | škola“ - Podružna | Sasina bb | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | škola „Sasina“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57. | JU OŠ „Hasan | Ključka bb | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kikić“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58. | JU „Gimnazija“ | Prijedorska bb | Obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  | 59. | JU „Mješovita | Prijedorska bb | Obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | srednja škola“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60. | JU SPŠ „Sana | Krkojevci bb | Obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Futurum“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61. | JU OŠ „Mahala“ | Mahala bb | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Mahala“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62. |  | Područna škola |  | Čaplje bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Čaplje“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63. |  | JU OŠ „Peti |  | 17. VKB bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | oktobar“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Peti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64. |  | oktobar“ - Područna |  | Stari Majdan bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | škola „Stari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Majdan“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Peti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65. |  | oktobar“ - Područna |  | Prvomajska bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | škola „Zdena“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66. |  | JU OŠ „Fajtovci“ |  | Fajtovci bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Fajtovci“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67. |  | Podružna škola |  | Jelišinovci bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Jelišinovci“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Fajtovci“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68. |  | Podružna škola |  | Modra bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Modra“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Fajtovci“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69. |  | Podružna škola |  | Lušci Palanka bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Kulin Ban“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Fajtovci“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70. |  | Podružna škola |  | Skucani Vakuf bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Skucani Vakuf“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Fajtovci“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71. |  | Podružna škola |  | Podvidača bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Podvidača“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Fajtovci“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72. |  | Podružna škola |  | Okreč bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Okreč“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73. |  | JU OŠ „Skender |  | Donji Kamengrad |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kulenović“ |  | bb |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Skender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74. |  | Kulenović“ - |  | Gornji |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Podružna škola „G. |  | Kamengrad bb |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kamengrad” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Skender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75. |  | Kulenović“ - |  | Husimovci bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Podružna škola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | „Husimovci” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76. |  | JU OŠ „Vrhpolje“ |  | Vrhpolje bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Vrhpolje“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77. |  | Područna škola |  | Dabar bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Dabar“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Vrhpolje“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78. |  | Područna škola |  | Hrustovo bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Hrustovo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Vrhpolje“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79. |  | Područna škola |  | Tomina bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Tomina“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU OŠ „Vrhpolje“ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80. |  | Područna škola |  | Kijevo bb |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  | „Kijevo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU za odgoj i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | obrazovanje djece |  | Naselje 17. VKB |  | Odgojno obrazovna ustanova |  | VI/1263/PU2 |  |  |  |  |
|  | 81. |  | predškolskog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bb |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | „Krajiška radost“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82. |  | JU „Dom mladih“ |  | Banjalučka bb |  | Kulturna ustanova |  | VI/1261/PU2 |  |  |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |
|  | 83. |  |  | Kino „Sana“ |  | Prijedorska bb | Kulturna ustanova |  | VI/1261/PU2 |  |  |  |  |
|  | 84. |  |  | JU „Gradska |  | Prijedorska bb | Kulturna ustanova |  | VI/1261/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | galerija“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85. |  |  | JU „Narodna |  | Trg ljiljana bb | Kulturna ustanova |  | VI/1261/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | biblioteka“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86. |  |  | JZU „Opća bolnica“ |  | Prijedorska bb | Zdravstvena ustanova |  | IV/1264/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sanski Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87. |  |  | JZU „Dom zdravlja“ |  | Prijedorska bb | Zdravstvena ustanova |  | IV/1264/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sanski Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88. |  |  | PZU Poliklinika |  | Prvomajska bb | Zdravstvena ustanova |  | IV/1264/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | „Dr. Karabeg“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89. |  |  | JP „Gradska |  | 17. VKB bb | Sportsko-kuturna ustanova |  | VI/1265/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dvorana“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90. |  |  | NK „Podgrmeč“ |  | Muse Ćazima | Sportsko-kuturna ustanova |  | VI/1265/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91. |  |  | NK „Sloboda“ |  | Mahala bb | Sportsko-kuturna ustanova |  | VI/1265/PU2 |  |  |  |  |
|  | 92. |  |  | NK „Radnički“ |  | Zdena bb | Sportsko-kuturna ustanova |  | VI/1265/PU2 |  |  |  |  |
|  | 93. |  |  | NK „Rudar“ |  | Donji Kamengrad | Sportsko-kuturna ustanova |  | VI/1265/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | bb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94. |  |  | NK „Mladost“ |  | Trnova bb | Sportsko-kuturna ustanova |  | VI/1265/PU2 |  |  |  |  |
|  | 95. |  |  | NK „Bratstvo“ |  | Stari Majdan bb | Sportsko-kuturna ustanova |  | VI/1265/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 96. |  |  | „Hold INA“ d.o.o. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 97. |  |  | „Čavkunović“ d.o.o. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 98. |  |  | „Energopetrol“ d.d. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 99. |  |  | „Prodist“ d.o.o. |  | Šejkovača | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 100. |  |  | „Prodist“ d.o.o. |  | Fajtovci | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 101. |  |  | „Prodist“ d.o.o. |  | L. Palanka | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 102. |  |  | „Dudić“ d.o.o. |  | Tomina | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 103. |  |  | „CAT“ d.o.o. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 104. |  |  | „Talić-Tank“ d.o.o. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 105. |  |  | „Talić-Tank“ d.o.o. |  | Novo naselje | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 106. |  |  | „BES.CO“ d.o.o. |  | D. Kamengrad | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |

* Privredni subjekti i Javne ustanove (ili dijelovi Javnih ustanova) koji nisu trenutno u funkciji su označeni žutom bojom

Procjenom su odre đena i šumska područja sa povećanom opasnostima za nastajanje i širenje požara (tačka 1.19) i gdje se mogu očekivati požari većih razmjera.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |
|  |  | Tabela 2: Ugroženost šuma od požara i površina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stepen |  | Ugroženost |  | Površina |  |  |  |  |
|  |  | I |  | Veoma velika |  | - |  |  |  |  |
|  |  | II |  | Velika |  | 2.197,10 ha |  |  |  |  |
|  |  | III |  | Srednja |  | 9.263,00 ha |  |  |  |  |
|  |  | IV |  | Mala |  | 22.847,10 ha |  |  |  |  |

Na kartama u prilogu Plana bojom su označene površine prema stepenu ugroženosti od požara, i to:

I stepen - crvenom bojom,

II stepen - narandžastom bojom, III stepen - svijetložutom bojom, IV stepen - zelenom bojom.

II.14. Građevine u kojima su sadržane radioaktive, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije

Član 19.

Procjenom ugroženosti od požara za područje općine Sanski Most (tačka 1.12) definisane su građevine u kojima su sadržane radioaktive, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije. U nastavku je prikazana tabela sa podacima o navedenim građevinama:

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |
|  | Tabela 3: Pregled građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vrsta zapaljivih tečnosti |  |  |  |  |  |
|  | R.b. |  |  | Naziv pravnog lica |  | Lokacija | Vrsta djelatnosti | i gasova, eksplozivnih |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | materija i drugih |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | opasnih materija |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | „Divel“ d.o.o. |  | Krkojevci bb | Proizvodnja asfalta |  | VIII/125/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Industrijska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | „Stiromal“ d.o.o. |  | zona bb - | Proizvodnja fasadnih boja |  | VIII/125/PU2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Šejkovača |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | JZU „Opća bolnica“ |  | Prijedorska bb | Zdravstvena ustanova |  | IV/1264/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sanski Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | JZU „Dom zdravlja“ |  | Prijedorska bb | Zdravstvena ustanova |  | IV/1264/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sanski Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | „Hold INA“ d.o.o. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | „Čavkunović“ d.o.o. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | „Energopetrol“ d.d. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | „Prodist“ d.o.o. |  | Šejkovača | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  | „Prodist“ d.o.o. |  | Fajtovci | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  | „Prodist“ d.o.o. |  | L. Palanka | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  | „Dudić“ d.o.o. |  | Tomina | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  | „CAT“ d.o.o. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  | „Talić-Tank“ d.o.o. |  | Centar | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  |  | „Talić-Tank“ d.o.o. |  | Novo naselje | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prodaja goriva, maziva i motornih |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  | „BES.CO“ d.o.o. |  | D. Kamengrad | ulja/Trgovina i transport naftom i |  | I/1230/PU1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | naftnim derivatima |  |  |  |  |  |  |

* Privredni subjekti koji nisu trenutno u funkciji su označeni žutom bojom

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

II.15. Obaveze vatrogasnih jedinica za sa činjavanje taktičko-operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uz vršenje periodičnog uvježbavanja i provjere efikasnosti predviđenih taktičko- operativnih elemenata za objekte privrednih društava i drugih organizacija i zajednica i državnih i drugih organa

Član 20.

Obaveza je Profesionalne vatrogasne jedinice, vatrogasne jedinice Dobrovoljnog vatrogasnog društava i vatrogasnih jedinica formiranih u pravnim licima, da sačine taktičko-operativne planove gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Taktičko-operativni planovi gašenja požara i spašavanja ljudi treba uraditi za objekte razvrstane u kategoriju požarne ugroženosti PU1 i PU2.

Taktič ko-operativni planovi gašenja požara izraditi ć e se na osnovu Planova zaštite od požara, a koji su prema članu 47. ovog Plana njegov sastavni dio.

Svi taktič ko-operativni planovi se razrađuju po požarnim sektorima, a trebaju sadržavati naročito sljedeće elemente:

- Tip i građevinske karakteristike objekta;

- Namjenu objekta;

- Osnovne gorive i vatroopasne materije;

- Moguće klase požara;

- Mogućnost pristupa objektu i napadne tačke u akciji gašenja požara;

- Putevi za evakuaciju;

- Pretpostavku požara (mjesto, uzorak, brzina i način širenja požara) za najsloženiju situaciju;

- Osnovna sredstva za gašenje požara;

- Način snabdijevanja požarnom vodom;

- Mjesto i način isključenja električne energije;

- Vrijeme slobodnog razvoja požara do akcije gašenja i njegova površina odnosno obim požara;

- Moguće opasnosti.

Tekstualni dio plana treba da prati i odgovarajući grafički prikaz predviđenih taktičko-operativnih elemenata.

Obuka i struč no osposobljavanje i provjera efikasnosti predvi đenih taktičko-operativnih elemenata, zasnovan je na činjenici što obuka i provjera efikasnosti predstavlja osnovni uslov bez kojeg se ne mogu uspješno i pravilno organizirati niti provoditi mjere i aktivnosti na izvršavanju vatrogasne djelatnosti.

Obučavanje i provođenje taktič ko-operativnih planova mora se provoditi redovno (kontinuirano svake godine) kao trajna djelatnost na kojoj se, pored ostalih faktora, najprije zasniva sposobnost odgovora na nesreće sistema zaštite i spašavanja u cjelini.

Obaveza je Profesionalne vatrogasne jedinice, vatrogasne jedinice u pravnim licima, da svakodnevno organiziraju i sprovodi stručno osposobljavanje, kao dio svoje redovne aktivnosti.

Vatrogasna jedinica Dobrovoljnog vatrogasnog društava svoje aktivnosti, na stručnom ospobljavanju, provodit će se u skladu sa svojim programom rada. Cilj obuke je da vatrogasci

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

stalno održavaju određeni stepen spremnosti i osposobljenosti za efikasno vršenje operativnih poslova gašenja požara i brzo i stručno rukovanje vatrogasnom opremom i tehničkim sredstvima koja se koriste u gašenju požara.

II.16. Zadatak operativnog centra civilne zaštite

Član 21.

Zadatak operativnog centra je da svaki dan prikuplja podatke o svim pojavama i opasnostima sa područja opć ine Sanski Most koje mogu dovesti do pojave požara većih ili manjih razmjera ili prirodne i druge nesreće.

Podatke operativni centar prikuplja od svih subjekata iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti i građana.

Operativni centar je dužan primljene podatke obraditi i odmah dostaviti nadležnim organima vlasti, pravnim licima i ako se radi o pojavi požara Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici.

Nadležnosti operativnog centra civilne zaštite su:

- vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim požarima na području općine i te podatke dostavlja nadležnoj vatrogasnoj jedinici, a po potrebi i nadležnim organima;

- prenosi naredbe opštinskog štaba civilne zaštite u vrijeme kada taj štab rukovodi akcijama gašenja požara;

- prenosi saopćenje javnim medijima općine o podacima koji se odnose na požare

  - druge vatrogasne intervencije;

- sve dobivene informacije koje imaju vezu sa akcijom gašenja požara, operativac

  - operativnom centru dostavlja Općinskom štabu CZ ako štab rukovodi akcijama gašenja požara;

- ostvaruje stalni kontakt sa operativnim centrima civilne zaštite susjednih općina;

- vrši i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju podataka o požarima na području općine Sanski Most.

Član 22.

U sklopu sistema zaštite i spašavanja na području općine Sanski Most, za potrebe rada Operativnog centra, organizuje se i uspostavlja veza javljanja i obavještavanja, što ima za cilj da omogući prijenos podataka značajnih za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od „osmatračke mreže“ do Operativnog centra, kako bi se blagovremeno obezbijedilo obavještavanje i uzbunjivanje stanovništva, organa, preduzeća i drugih pravnih lica, u skladu sa propisanim Zakonskim odredbama.

U radu operativnog centra, za potrebe informacijsko-komunikacijske podrške u rukovođenju akcijom zaštite i spašavanja koristit će se sljedeće vrste veza:

- fiksni i mobilni telefonski aparati (telefonska veza);

- stacionarna radio stanica s kompletom mobilnih radio stanica tipa „Motorola“ (radio veza);

- i druge veze koje se na savremenim tehničkim dostignućima, u daljem periodu, uspostave u Operativnom centru.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Ovakva vrsta komunikacijske veze, koristit će se u sve tri faze: preventivnoj, operativnoj i sanacionoj.

Operativni centar civilne zaštite općine Sanski Most radi radnim danom od 700 - 1530 sa dežurnim telefonom 121.

II.17. Na čin dojave požara i postupak odgovornih lica po primljenoj obavijesti o nastanku požara

Član 23.

Dojava požara je moguća putem telefona pozivom na broj 123 koji se nalazi u vatrogasnom domu PVJ. Dojava požara je moguća i putem telefona 121 koji se nalazi u operativnom centru civilne zaštite i putem telefona 122 policijske stanice.

Operativac operativnog centra po dobijanju informacije o nastanku požara izvještava (usmeno, putem ozvučenja, razglasa i sl.) Komandira odjeljenja/grupe dežurne smjene odnosno starješinu Profesionalne vatrogasne jedinice.

Komandir odjeljenja/grupe kada dobije dojavu o pojavi požara na području općine, dužan je odmah bez i čije naredbe da samoinicijativno organizuje izlazak odjeljenja/grupe i da u što kraćem roku stigne na mjesto požara i da pristupi njegovom lokalizovanju i gašenju.

Obaveza je vatrogasne jedinice općine Sanski Most da pristupi gašenju požara, bez obzira na to o čijim se ljudskim životima i materijalnim dobrima radi.

II.18. Sredstva za javno obavještavanje građana o nastanku požara i njihova upotrebljivost

Član 24.

Značajna uloga u slučaju javnog obavještavanja građana o nastanku požara može se osigurati kroz lokalne radio stanice.

Pored radio stanica i televizijskih stanica, na podru čju općine Sanski Most, javno obavještavanje moguće je uz korištenje sirene i ozvučenja za javno obavještavanje. Daljinsko aktiviranje sirena moguće je iz Operativnog centra civilne zaštite. Domet svake sirene je od 4 do 8 km.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

III. UTVR ĐIVANJE DRUGIH MJERA U CILJU POSTIZANJA POTREBNOG NIVOA ZAŠTITE OD POŽARA

III.1. Otklanjanje nedostataka i dogradnja sistema vatrodojave i obavještavanja

Član 25.

Sistemi automatske i ručne vatrodojave izvedeni su u mnogim pravnim licima, javnim ustanovama i drugim objektima na području općine Sanski Most.

Signal dojave požara internih sistema završava se uglavnom u njihovom radnom krugu (na lokalnoj vatrodojavnoj centrali).

Većina postojećih sistema vatrodojave su zastarjeli i iste treba zamijeniti novim i kvalitetnijim sistemima, te nakon toga iste komunikacijski povezati sa Operativnim centrom civilne zaštite (pri pojavi signala na lokalnoj vatrodojavnoj centrali isti se automatski prosljeđuje Operativnom centru civilne zaštite).

Član 26.

Potrebno je izgraditi sistem električnih sirena i razglasa za prijenos govornih i zvučnih upozorenja i informacija građana.

Lokacije odrediti projektnom dokumentacijom s ciljem pokrivenosti cijele općine.

III.2. Izgradnja i rekonstrukcija puteva i prilaza neophodnih za uspješno provođenje akcije gašenja požara i bezbjednu evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara

Član 27.

Za efikasno izvršenje vatrogasne intervencije neophodno je izvršiti:

- izgradnju prilaznih puteva naseljima i poljoprivrednim gazdinstvima u minimalno makadamskoj podlozi širine minimalno 4 metra;

- uklanjati prepreke sa puteva;

- rekonstrukciju drvenih mostova prema i u naseljima;

- rekonstrukciju mostova užih od 3 metra;

- rekonstrukciju podvožnjaka koji ne zadovoljavaju prolaz vatrogasnih vozila;

- redovno vršiti krčenje rastinja duž putnih komunikacija;

Član 28.

Parkiranje vozila na gradskim saobrać ajnicama treba biti regulisano tako da je u svim ulicama osigurana najmanja širina slobodnog puta od 3,5 m. U ulicama gdje to nije moguće treba zabraniti parkiranje.

O svim komunalnim radovima na opravkama ili rekonstrukcijama saobraćajnica, mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka mora se obavijestiti Profesionalna vatrogasna jedinica (o vremenskom periodu radova i mikrolokaciji).

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Isto tako u slučaju radova koji dovode u pitanje prohodnost saobrać ajnica, prilaznih i pristupnih puteva (radovi na vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži, telefonskoj ili elektro mreži i sl.), mora se obavijestiti Profesionalna vatrogasna jedinica (o vremenskom periodu radova i mikrolokaciji).

Sva obavještenja se moraju dostaviti najmanje dva (2) sata prije otpočinjanja predviđenih radova.

III.3. Izgradnja ili rekonstrukcija objekata i sistema za obezbjeđenje vode ili drugih sredstava za gašenje požara

Član 29.

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Unutrašnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža koja je izvedena u objektu koji se štiti, a završava sa vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.

Unutrašnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara moraju se štititi:

- građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima;

- građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uslovima građenja iz područja zaštite od požara;

- građevine za koje je to zahtjevano prostornim planom;

- građevine koje svojim značenjem spadaju u PU1, PU2 ili PU3 kategoriju ugroženosti od požara;

- mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama;

- garaže i parkirališta u građevinama površine veće od 100 m2;

- građevine i prostori za trgovinu površine veće od 100 m2;

- podzemne etaže površine veće od 100 m2;

- mjesta stalnog zavarivanja unutar građevine.

Etažni vlasnici ili upravitelji kolektivnih stambenih objekata imaju obavezu da postojeću unutrašnju hidrantsku mrežu dovedu u ispravno stanje, kako bi ista koristila svojoj namjeni.

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža koja je izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava sa nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara moraju se štititi:

- građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima;

- građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uslovima građenja iz područja zaštite od požara;

- građevine koje svojim značenjem spadaju u PU1, PU2 ili PU3 kategoriju ugroženosti od požara.

U cilju uspješnosti provođenja akcije gašenja požara i obezbjeđenja vode za gašenje požara, potrebno je dati ocjenu stanja infrastrukturnih sistema u pojedinim oblastima vodoprivredne djelatnosti, te poduzeti sljedeće mjere:

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

- optimizacija i racionalno korištenje postojećih izvorišta pitke vode, povećanje minimalne izdašnosti izvorišta i izgradnja novih zahvatnih objekata;

- u gradskim MZ potrebna je rekonstrukcija vodovodne mreže, a u prigradskim i seoskim MZ pored rekonstrukcije potrebna je dogradnja i izgradnja novih sistema vodosnabdjevanja i ugradnja hidranskih priključaka za potrebe PVJ;

- uređenje pristupa za vatrogasna vozila prema određenim izvorištima i crpilištima vode kako bi se omogućilo utakanje vode u odgovarajuća vozila putem vodenih pumpi (nabavka odgovarajućih vozila i vodenih pumpi je obrađena u nastavku).

Aparati za početno gašenje požara su naprave koje omoguć avaju izbacivanje sredstva za gašenje požara. Aparati za početno gašenje požara izrađuju se kao prijenosni i prevozni.

Aparati za početno gašenje požara postavljaju se u objektima površine veće od 20 m2. Broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuje se u skladu sa klasom požara, površinom građevine i proračunom požarnog opterećenja.

U kolektivnim stambenim objektima nedostaje cca 70 - 80 % aparata za početno gašenje požara. U cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara potrebno je, od strane etažnih vlasnika, izvršiti nabavku potrebnog broja aparata za početno gašenje požara.

Osnovni uzrok nedostatka aparata za početno gašenje požara je njihova stalna krađa. U tom smislu potrebno je da nadležni organi gonjenja i pravosudni organi poduzmu rigorozne mjere kažnjavanja.

III.4. Rekonstrukcija ili zamjena pojedinih uređaja, postrojenja i instalacija koji zbog svoje istrošenosti ili prekapacitiranosti predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno širenje požara

Član 30.

- Sva pravna lica, državni organi i druge institucije dužni su u propisanim rokovima i u skladu sa tehničkim propisima vršiti odgovarajuća periodična ispitivanja tehničko-tehnoloških mjera (sistem za ranu dojavu požara, ugljen monoksida i eksplozivnih gasova; aktivni i pasivni sistem za gašenje požara vodom, pjenom ili aerosolima; protivpožarne klapne i dimovodi; sistem ventilacije i odimljavanja; automatske protivpožarne klapne i osigurači; rezervni sistem napajanja i dr.) koje su u funkciji zaštite od požara i o tome voditi odgovarajuću evidenciju.

- Najmanje jednom godišnje treba izvršiti pregled trase dalekovoda i izvršiti ispitivanje relejne zaštite dalekovoda. Redovno sjeći naraslo drveće i granje kako bi se održalo minimalno sigurnosno odstojanje.

- U svim pravnim licima gdje u tehnološkom procesu postoji mogućnost nastajanja eksplozivne smješe plinova, para i prašine, mora se uraditi Elaborat o zonama opasnosti kako bi se odredio nivo protiveksplozijske zaštite električnih uređaja i mašina. Uređaje redovno kontrolisati i održavati u ispravnom stanju.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

- Da bi gromobranska instalacija efikasno štitila objekte potrebno je vršiti preglede i ispitivanja gromobranske instalacije u skladu sa propisima.

Član 31.

Potrebno vrijeme izlaska na intervenciju PVJ:

Izlazak vatrogasne jedinice na mjesto požara orijentaciono se određuje po formuli:

Tizl  60 x L/Vv

Tizl  60 x 20/25

Tizl  48 min

Tizl	- vrijeme izlaska (dolaska) vatrogasne jedinice na mjesto požara (min);

L	- dužina puta dolaska vatrogasne jedinice do mjesta požara (km);

Vv	- srednja brzina vatrogasnog vozila (srednja brzina je određena probama; uzima

se 45 km/h na asfaltiranim i uređenim saobraćajnicama, a na makadamskim i

neuređenim saobraćajnicama uzima se 25 km/h).

Na najudaljenije mjesto općine Sanski Most (naselja Hadrovci i Mrkalji u MZ Lušci Palanka) Profesionalna vatrogasna jedinica može stići za cca 60 minuta (± 5 minuta) . Vrijeme intervencije zavisi prije svega od godišnjeg doba, vremenskih prilika, uslova na putu i sl.

a) otvoreni prostori

Član 32.

Sistemom osmatranja i dojave požara na području općine Sanski Most, za proračun potrebnog broja vatrogasaca, uzeti su sljedeći elementi:

- površina zahvaćena požarom iznosi 314 m2 i kružnog je oblika gdje se požar širi po obimu,

- vrijednost brzine širenja u zavisnosti od brzine vjetra očitava se iz sljedeće tabele:

Tabela 4: Brzine širenja požara u zavisnosti od brzine vjetra

| brzina vjetra u km/h (v) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| brzina širenja požara u m/min (v1) | 1 | 2,5 | 9 | 32 |

iz koje je za ovaj proračun odabrana pretpostavka da je brzina vjetra 10 km/h, a brzina širenja požara 1 m/min.

P 314 m2 v 10 km/h v1 1 m/min

- dužina fronta požara (F) računa se tako da se izračuna obim kruga i podijeli sa dva.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

F  r x 3,14

F  10 x 3,14

F  31,4 m

v 10 km/h v1 1 m/min

- povećanje površine požara (Pp) po dolasku na mjesto požara nakon 60 minuta za brzinu širenja požara od 1 m/min.

| r | r x v1 x t |
| --- | --- |
| 1 |  |
| r1 | 10 x 1 x 60 |
| r1 | 600 m |

Pp   r  r1  2    r1  x 3,14

Pp  4900 x 3,14

Pp  15386 m2

Pp1 314 15386 m2 Pp1 15700 m2

r  70 m

O  2r x 3,14 m

O 2 x 70 x 3,14 m O 439,60 m

F1    O/2

F1    439,60/2 m

F1    219,80 m

Ako se na svakih 15 m dužine fronta požara mora rasporediti po jedan vatrogasac, onda potreban broj vatrogasaca za uspješno gašenje pretpostavljenog požara iznosi:

N  F1/15

N  219,80/15

N  15 vatrogasaca

Pored izvedenog proračuna za potreban broj vatrogasaca koristi se i izvođenje tog broja prema formuli:

Pv  (P  Pp) x n

Pri čemu se vrijednost „n” odabire i očitava iz tablice:

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |
|  |  | Tabela 5: Potreban broj dana po čovjeku za gašenje 1 Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gustoča šume |  |  | Potreban broj dana po čovjeku za gašenje 1 Ha po vjetru = n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | slabom | umjerenom |  | jakom |  | vrlo jakom |  |  |  |  |
|  |  | slaba |  |  | 0,5 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | srednja |  |  | 1 | 4 |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | velika |  |  | 2 | 5 |  | 10 |  | 20 |  |  |  |  |

Za umjeren vjetar i srednju gustoću šume N1 = (P+Pp ) x n = 1,57 x 4 = 6 vatrogasca.

Za jak vjetar i srednju gustoću šume N2 = 9 vatrogasaca.

Za vrlo jak vjetar i srednju gustoću šume N3 = 16 vatrogasaca.

b) zatvoreni prostori

Član 33.

U nastavku je prikazana osnovna taktika gašenja požara odabranog modela objekta koji je arhitektonski najnepovoljnije rješenje (sa stanovišta gašenja požara) u općini Sanski Most.

Objekat je lociran u gradskom području na udaljenosti od cca 0,5 km od sjedišta Profesionalne vatrogasne jedinice.

Požar je zahvatio dnevnu sobu površine 20 m2 trosobnog stana na 5 spratu.

Do dolaska vatrogasnog odjeljenja požar je zahvatio površinu od 12 m2 i svake minute se širi za 0,7 m2/min.

Objekat je visine cca 15 m i bez izgrađenih požarnih stepenica i svjetlarnika.

Tabela 6: Vrijeme potrebno za početak gašenja požara na odabranom objektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potrebno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R. |  |  |  | Broj | Vrijeme | Potrebno | Vrijeme | vrijeme |  |  |
|  |  | Lokacija | Sprat | Odjeljenje |  | dojave | vrijeme | potrebno za | za |  |  |
|  | br. |  |  |  | vatrogasaca |  | dolaska | postavljanje | početak |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (sati) | (s) | pruge (s) | gašenja |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (s) |  |  |
|  | 1. | Gradsko | 5 | A | 1+4 | 900 | 60 | 330 | 420 |  |  |
|  |  | područje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Gradsko | 5 | B | 1+4 | 1600 | 75 | 330 | 435 |  |  |
|  |  | područje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Gradsko | 5 | C | 1+4 | 2000 | 60 | 330 | 420 |  |  |
|  |  | područje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Gradsko | 5 | D | 1+4 | 2400 | 50 | 330 | 410 |  |  |
|  |  | područje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na osnovu praktičnih saznanja i dugogodišnjih iskustava Profesionalne vatrogasne jedinice Sanski Most, vrijeme razvijanja pruge dužine 100 m iznosi 60 s po horizontali, odnosno 3 m po vertikali (što odgovara 1. spratu).

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Uzimajući u obzir naprijed navedeno možemo zaključiti da potrebno vrijeme od dojave požara do poč etka gašenja požara iznosi 7 minuta i 15 sekundi (1’ 15¨ za dolazak na mjesto požara, 5’ 30¨ za postavljanje pruge i 30’ za dolazak vode na mlaznicu).

Analizirajući navedene podatke dolazimo do saznanja da je požarom zahvaćeno približno 17,075 m2 stana (dnevna soba i trpezarija).

Za gašenje požara potrebno je obezbijediti 0,06 l/sm2, odnosno protok vode na mlaznici od 61,47 l/min.

Za kvalitetnije i sigurnije gašenje požara potrebno je u gašenje uključiti dvije mlaznice kapaciteta 30 l/min.

Efektivno vrijeme gašenja požara iznosi 15 minuta, uz ukupnu količinu vode od 922,05 l.

Iz naprijed navedenog prizilazi da je za gašenje požara na 5. spratu potrebno 5 vatrogasaca.

Ukoliko se radi o potrebi spašavanja ugroženih ljudi uvećava se i broj vatrogasaca.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Algoritam gašenja požara na 5. spratu

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Član 34.

Operativna formacija vatrogasne jedinice općine Sanski Most treba brojati toliko vatrogasaca u smjeni da može istovremeno intervenisati na dva odvojena požara manje veličine, bilo da se radi o požarima otvorenog ili zatvorenog prostora, što ukupno iznosi minimalno 5 vatrogasaca, uključujuči dispečera.

Član 35.

Formiranje potrebnog broja vatrogasaca, u odnosu na postojeće brojno stanje, uvećava se za 4 vatrogasca.

Profesionalna vatrogasna jedinica općine Sanski Most treba da broji 16 vatrogasaca (vatrogasni vod sa dva odjeljenja i četiri grupe) plus komandir vatrogasne jedinice, vatrogasac-serviser PP aparata i viši referent za održavanje vatrogasne opreme i vozila.

b) tehnička opremljenost vatrogasne jedinice

Član 36.

Za obavljanje vatrogasnih intervencija na području općine Sanski Most utvrđuju se sljedeće vatrogasne jedinice:

- Profesionalna vatrogasna jedinica općine Sanski Most.

Profesionalna vatrogasna jedinica općine Sanski Most

Član 37.

Profesionalna vatrogasna jedinica općine Sanski Most je osnovna snaga za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području općine Sanski Most.

Najmanji broj vatrogasaca u vatrogasnoj jedinici je 16, odnosno 4 po smjeni (i dispečer ako postoji). Rad u jedinici je organizovan u četiri smjene. Osim komandir vatrogasne jedinice, vatrogasac-serviser PP aparata i viši referent za održavanje vatrogasne opreme i vozila koji rade u prvoj smjeni i koji se angažuju po potrebi.

Profesionalna vatrogasna jedinica trenutno nema uspostavljene vatrogasne ispostave. Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja potrebno je organizovati vatrogasne ispostave dobrovoljnog vatrogasnog društva na području naselja Fajtovci. Naselje Fajtovci je odabrano s obzirom na gustinu naseljenosti i geografski položaj u odnosu na najudaljeniju mjesnu zajednicu Lušci Palanka kao i u odnosu na mjesnu zajednicu Stari Majdan u kojoj je nekada ranije bilo organizovano dobrovoljno vatrogasno društvo.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |
|  |  | Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tabela 7: Broj i vrste vatrogasnih vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vrsta vatrogasnog vozila |  | Postojeći broj |  | Potrebni broj |  |  |  |  |
|  |  | Komandno vozilo |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Navalno vozilo |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Autocisterna |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Manje tehničko vozilo (i za gašenje požara) |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Automobilske ljestve do 30 m |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Zglobna platforma do 30 m |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Vozilo za gašenje šumskih požara |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Kombi vozilo |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Vozilo za gašenje vodom i pjenom |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Vozilo za gašenje kombinovano voda- |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pjena-prah |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimalna opremljenost vatrogasnih vozila propisana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službene novine Federacije BiH“, br. 104/12).

Zaštitna i druga lična oprema vatrogasaca treba biti u skladu sa Uredbom o uniformama, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca („Službene novine FBiH”, br. 8/11).

Dobrovoljno vatrogasno društvo

Član 38.

Na području općine Sanski Most trenutno nema formiranih dobrovoljnih vatrogasnih društava i jedinica, tako da treba nastojati formiranje dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, koje bi u datom momentu bile ispomoć profesionalnoj vatrogasnoj jedinici.

Pored osnovnog zadatka, pružanja pomoći Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici općine Sanski Most pri gašenju požara, društvo bi se trebalo baviti edukacijom mladih, propagiranjem zaštite od požara i vatrogastva i provođenje određenih preventivnih mjera.

Za obavljanje operativnih poslova gašenje požara, spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i eksplozijom, u društvu bi se trebala osnovati dobrovoljna vatrogasna jedinica formacije voda, najmanje 28 vatrogasaca. Formiranje vatrogasne jedinice, u skladu sa finansijskim mogućnostima, je potrebno završiti najmanje godinu dana po usvajanju ovog Plana.

Stvaranje organizacijskih, tehničkih i drugih uslova vršiti u skladu sa Programom razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most, u okviru Projekta zaštite od požara i vatrogastva.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  | Broj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |
|  |  | Tabela 8: Broj i vrste vatrogasnih vozila |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vrsta vatrogasnog vozila | Postojeći broj |  | Potrebni broj |  |  |  |
|  |  | navalno vozilo | 0 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | autocisterna | 0 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | kombi vozilo | 0 |  | 1 |  |  |  |

Zaštitna i druga lična oprema vatrogasaca treba biti u skladu sa Uredbom o uniformama, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca („Službene novine FBiH”, br. 8/11).

Vatrogasne jedinice pravnih lica

Član 39.

Na području općine Sanski Most ne postoje organizovane vatrogasne jedinice u okviru pravnih lica.

III.6. Periodične akcije uređenja naselja i objekata (čišćenje tavana, podruma i drugih mjesta od zapaljivih otpadnih materijala), sezonskih radova (uređenje zemljišta i spaljivanje otpadaka), zabrane korištenja otvorenog plamena na pojedinim izletištima, šumama i drugim mjestima gdje otvoreni plamen predstavlja opasnost za nastanak i širenje požara

Član 40.

U svim pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama i mjesnim zajednicama mora se dva puta godišnje (maj i oktobar) organizovati i provesti akcija čiš ć enja i uređenja naselja i objekata koje pokreću odgovorne osobe sa stanovišta zaštite od požara i to:

- Čišćenje podruma, hodnika, stepeništa, terena oko objekata od lako zapaljivih materija, smeća i otpadaka;

- Čišćenje otpadaka od poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane u gospodarskim objektima;

- Uređenje i čišćenje smećarnika i prostora gdje se odlaže smeće.

Član 41.

U svim pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama i mjesnim zajednicama mora se jednom godišnje ili po ukazanoj potrebi izvršiti uređenje zemljišta u smislu košenja i uklanjanja visoke trave i drugog rastinja u skladu sa općinskom odlukom o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu (Odluka br.: 07-02-2017/12 od 23.08.2012. godine) te u skladu sa općinskom odlukom o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru (od 04.04.2012. godine).

Član 42.

U svim objektima gdje se koriste dimovodne instalacije mora se vršiti pregled i čišćenje u rokovima propisanim članom 9. Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti („Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 05/12).

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Član 43.

Pravno lice ŠPD „Unsko-sanske šume“, sa svojim šumsko gospodarskim područjem ŠGP „Sansko“ koje gazduje šumama, dužno je svake godine organizovati i provesti akciju kontrole zaštite od požara u šumama i to:

- Da li su postavljeni znaci zabrane loženja vatre u šumskom području, naročito na pojedinim izletištima i šumama višeg stepena ugroženosti od požara;

- Spaljivanje drvenog otpada dozvoljeno je uz stalni nadzor lica koje je zapalilo vatru, a uz sebe mora imati sredstva za početno gašenje požara;

- Utvrditi stanje i obezbjediti prohodnosti protivpožarnih prosjeka i puteva, kao i prohodnosti prosjeka sa elementima šumskog puta za vatrogasna vozila i tehniku tokom godine i o tome izvjestiti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu općine Sanski Most;

- Da li su u blizini šume (udaljenost 50 m) nepropisno podignute zgrade, krečane, kamenolomi i drugi objekti;

- U kakvom se stanju nalaze osmatračnice i oprema za dojavu požara;

- Brojno stanje i opremljenost interventnih grupa za gašenje požara;

- Stanje zaštite od požara u objektima koji se nalaze u šumama;

- Tehničko stanje izvorišta i akumulacija vode u šumskom području;

- Pravilnost smještaja, manipulacije i korištenja eksploziva, goriva i maziva na šumskim radilištima i magacinima;

- Kontrola čišćenja i ukljanjanja šumskog otpada.

Član 44.

Vlasnici privatnih šuma, uz stalno prisustvo, mogu vršiti iznimno paljenje vatre uslijed spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugih materijala na udaljenosti većoj od 200 m od ivice šume, a u skladu sa odredbama odluke o zaštiti od požara i vatrogastvu općine Sanski Most.

Član 45.

Pravna lica i vlasnici poljoprivrednih površina dužni su svake godine organizovati i provesti akciju kontrole zaštite od požara na poljoprivrednim dobrima i pripadajućim objetima i to:

- Da li su postavljeni znaci zabrane loženja vatre i pušenja na požarno opasnim mjestima, naročito u blizini skladišta stočne hrane, skladištima poljoprivrednih proizvoda i skladištima goriva i maziva;

- Pravilnost smještaja stočne hrane i poljoprivrednih proizvoda u odnosu na javne puteve, električne vodove, objekte gdje se loži vatra i druge požarno ugrožene objekte;

- Pravilnost smještaja, manipulacije i korištenja goriva i maziva;

- Da li su obezbjeđenja sredstva i oprema za gašenje požara u objektima i na radnim mašinama za poljoprivredne poslove;

- Kontrola čišćenja i uklanjanja otpada od stočne hrane;

- Kontrola drugih specifičnih mjera na poljoprivrednim objektima i površinama.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

IV. POPIS LICA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH LICA IZ PRVE I DRUGE KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Član 46.

Tabela 9: Pregled pravnih lica odgovornih za provedbu Plana zaštite od požara

|  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa/šifra/kategorija |  |  | Odgovorno lice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R.b. |  |  | Naziv pravnog lica |  | Lokacija |  | požarne ugroženosti |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u pravnom licu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (PU1 - PU3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor ili |  |
|  | 1. |  |  | „Splonum“ d.d. |  | Kruhari bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | ovlašteno lice |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | od strane |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | direktora |  |
|  | 2. |  |  | „Sanakeram“ d.o.o. |  | Husimovci bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 3. |  |  | „Beton Gal“ d.o.o. |  | Novo Naselje bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 4. |  |  | „Divel“ d.o.o. |  | Krkojevci bb |  | VIII/125/PU1 |  |  | -II- |  |
|  | 5. |  |  | „Horozović“ d.o.o. |  | Naprelje bb |  | VIII/125/PU1 |  |  | -II- |  |
|  | 6. |  |  | „Hor-Al“ d.o.o. |  | Naprelje bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 7. |  |  | „Ćelebija“ d.o.o. |  | Lušci Palanka |  | VIII/125/PU1 |  |  | -II- |  |
|  | 8. |  |  | „ŠIP Sana“ d.d. |  | Zdena bb |  | VIII/125/PU1 |  |  | -II- |  |
|  | 9. |  |  | „Skonto Prom“ d.o.o. |  | Suhača bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 10. |  |  | „Sadić“ d.o.o. |  | Trnova bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 11. |  |  | „Famos“ d.d. |  | Industrijska zona |  | VIII/125/PU1 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  | „Remus“ d.o.o. |  | Industrijska zona |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  | „Sika“ d.o.o. |  | Industrijska zona bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  |  | „GAT“ d.o.o. |  | Industrijska zona bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  | „Horozović“ d.o.o. |  | Industrijska zona |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  |  | „Prozorplast“ d.o.o. |  | Industrijska zona |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  |  | „Kemodors“ d.o.o. |  | Industrijska zona bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. |  |  | „Modul Gradnja“ d.o.o. |  | Industrijska zona |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | Pobriježje |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. |  |  | „Stiromal“ d.o.o. |  | Industrijska zona bb |  | VIII/125/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | - Šejkovača |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  |  | „Koka Sana“ d.o.o. |  | Trnova bb |  | VIII/125/PU1 |  |  | -II- |  |
|  | 21. |  |  | Tvornica konfekcije „Bosna“ |  | Lušci Palanka bb |  | VIII/125/PU1 |  |  | -II- |  |
|  | 22. |  |  | „DP-Mercator“ - Ilma d.o.o. |  | Bulevar VII |  | VI/123/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | korpusa bb |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. |  |  | „Konzum“ d.o.o. |  | Prijedorska br. 2 |  | VI/123/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 24. |  |  | „Konzum“ d.o.o. PJ |  | Muse Ćazima |  | VI/123/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. |  |  | „Konzum“ d.o.o. PJ |  | 17. VKB bb |  | VI/123/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 26. |  |  | „Tuš Trade“ d.o.o. |  | 17. VKB bb |  | VI/123/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 27. |  |  | „Interex“ d.o.o. |  | Muse Ćazima |  | VI/123/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | Ćatića br. 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28. |  |  | „Robot“ d.o.o. |  | Bulevar VII |  | VI/123/PU2 |  |  | -II- |  |
|  |  |  |  |  |  | korpusa bb |  |  |  |  |  |  |
|  | 29. |  |  | „Seja“ d.o.o. |  | 17. VKB bb |  | VI/123/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 30. |  |  | Motel „Oaza“ d.o.o. |  | Hamzibegova bb |  | III/1211/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 31. |  |  | „Stari Hotel“ d.o.o. |  | Banjalučka br. 11 |  | III/1211/PU2 |  |  | -II- |  |
|  | 32. |  |  | Hotel „Sanus“ d.o.o. |  | Banjalučka br. 1 |  | III/1211/PU2 |  |  | -II- |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. |  | „Banja Ilidža“ d.o.o. |  | Ilidža bb |  |  | III/1211/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 34. |  | „Fading Komerc“ d.o.o. |  | Šejkovača bb |  |  | III/1212/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 35. |  | P.U. Starački Dom „Sana“ |  | Hasana Kikića bb |  |  | IV/1274/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 36. |  | P.U. Starački Dom „Zlatna Jesen“ |  | Prvomajska br. 51.a |  |  | IV/1274/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | Feniks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37. |  | Organi uprave Sanski Most |  | Banjalučka br. 3 |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 38. |  | Organi uprave Sanski Most |  | Hamzibegova br. 2 |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 39. |  | JU Centar za socijalni rad |  | Muse Ćazima |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40. |  | Općinski sud |  | Muse Ćazima |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. |  | Fond zdravstvenog osiguranja |  | 10. oktobar bb |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 42. |  | Biro za zapošljavanje |  | 10. oktobar bb |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 43. |  | MUP Unsko-sanskog kantona PU |  | Muse Ćazima |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | broj 3 |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44. |  | PIO Sanski Most |  | 10. oktobar bb |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45. |  | Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Bihać, |  | 10. oktobar bb |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | PJD Sanski Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46. |  | JP „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, |  | Banjalučka br. 2 |  |  | I/1241/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | Sanski Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47. |  | JKP „ViK“ Sanski Most |  | Bulevar VII |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | korpusa bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48. |  | JKP „Sana“ Sanski Most |  | Bulevar VII |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | korpusa bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49. |  | JP Veterinarska stanica |  | Krkojevci bb |  |  | V/122/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 50. |  | JU „Prva osnovna škola“ |  | Banjalučka bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 51. |  | JU „Prva osnovna škola“ - Podružna |  | Trnova bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | škola „Trnova“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52. |  | JU „Prva osnovna škola“ - Podružna |  | Sasina bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | škola „Sasina“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53. |  | JU OŠ „Hasan Kikić“ |  | Ključka bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 54. |  | JU „Gimnazija“ |  | Prijedorska bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 55. |  | JU „Mješovita srednja škola“ |  | Prijedorska bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 56. |  | JU SPŠ „Sana Futurum“ |  | Krkojevci bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 57. |  | JU OŠ „Mahala“ |  | Mahala bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 58. |  | JU OŠ „Mahala“ - Područna škola |  | Čaplje bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | „Čaplje“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59. |  | JU OŠ „Peti oktobar“ |  | 17. VKB bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 60. |  | JU OŠ „Peti oktobar“ - Područna |  | Stari Majdan bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | škola „Stari Majdan“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61. |  | JU OŠ „Peti oktobar“ - Područna |  | Prvomajska bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | škola „Zdena“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62. |  | JU OŠ „Fajtovci“ |  | Fajtovci bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  | 63. |  | JU OŠ „Fajtovci“ - Podružna škola |  | Jelišinovci bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | „Jelišinovci“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64. |  | JU OŠ „Fajtovci“ - Podružna škola |  | Modra bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | „Modra“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65. |  | JU OŠ „Fajtovci“ - Podružna škola |  | Lušci Palanka bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | „Kulin Ban“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66. |  | JU OŠ „Fajtovci“ - Podružna škola |  | Skucani Vakuf bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | „Skucani Vakuf“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67. |  | JU OŠ „Fajtovci“ - Podružna škola |  | Podvidača bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | „Podvidača“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68. |  | JU OŠ „Fajtovci“ - Podružna škola |  | Okreč bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  | „Okreč“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69. |  | JU OŠ „Skender Kulenović“ |  | Donji Kamengrad |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70. |  | JU OŠ „Skender Kulenović“ - |  | Gornji Kamengrad |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podružna škola „G. Kamengrad” |  | bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71. |  | JU OŠ „Skender Kulenović“ - |  | Husimovci bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  |  |  | Podružna škola „Husimovci” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72. |  | JU OŠ „Vrhpolje“ |  | Vrhpolje bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 73. |  | JU OŠ „Vrhpolje“ - Područna škola |  | Dabar bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  |  |  | „Dabar“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74. |  | JU OŠ „Vrhpolje“ - Područna škola |  | Hrustovo bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  |  |  | „Hrustovo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75. |  | JU OŠ „Vrhpolje“ - Područna škola |  | Tomina bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  |  |  | „Tomina“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76. |  | JU OŠ „Vrhpolje“ - Područna škola |  | Kijevo bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  |  |  | „Kijevo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JU za odgoj i obrazovanje djece |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77. |  | predškolskog obrazovanja „Krajiška |  | Naselje 17. VKB bb |  |  | VI/1263/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  |  |  | radost“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78. |  | JU „Dom mladih“ |  | Banjalučka bb |  |  | VI/1261/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 79. |  | Kino „Sana“ |  | Prijedorska bb |  |  | VI/1261/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 80. |  | JU „Gradska galerija“ |  | Prijedorska bb |  |  | VI/1261/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 81. |  | JU „Narodna biblioteka“ |  | Trg ljiljana bb |  |  | VI/1261/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 82. |  | JZU „Opća bolnica“ Sanski Most |  | Prijedorska bb |  |  | IV/1264/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 83. |  | JZU „Dom zdravlja“ Sanski Most |  | Prijedorska bb |  |  | IV/1264/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 84. |  | PZU Poliklinika „Dr. Karabeg“ |  | Prvomajska bb |  |  | IV/1264/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 85. |  | JP „Gradska dvorana“ |  | 17. VKB bb |  |  | VI/1265/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 86. |  | NK „Podgrmeč“ |  | Muse Ćazima |  |  | VI/1265/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ćatića bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87. |  | NK „Sloboda“ |  | Mahala bb |  |  | VI/1265/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 88. |  | NK „Radnički“ |  | Zdena bb |  |  | VI/1265/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 89. |  | NK „Rudar“ |  | Donji Kamengrad |  |  | VI/1265/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90. |  | NK „Mladost“ |  | Trnova bb |  |  | VI/1265/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 91. |  | NK „Bratstvo“ |  | Stari Majdan bb |  |  | VI/1265/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 92. |  | „Hold INA“ d.o.o. |  | Centar |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 93. |  | „Čavkunović“ d.o.o. |  | Centar |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 94. |  | „Energopetrol“ d.d. |  | Centar |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 95. |  | „Prodist“ d.o.o. |  | Šejkovača |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 96. |  | „Prodist“ d.o.o. |  | Fajtovci |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 97. |  | „Prodist“ d.o.o. |  | L. Palanka |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 98. |  | „Dudić“ d.o.o. |  | Tomina |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 99. |  | „CAT“ d.o.o. |  | Centar |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 100. |  | „Talić-Tank“ d.o.o. |  | Centar |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 101. |  | „Talić-Tank“ d.o.o. |  | Novo naselje |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 102. |  | „BES.CO“ d.o.o. |  | D. Kamengrad |  |  | I/1230/PU1 |  |  | -II- |  |  |  |
|  | 103. |  | Motel „Oaza“ d.o.o. |  | Hamzibegova bb |  |  | III/1211/PU2 |  |  | -II- |  |  |  |

* Privredni subjekti i Javne ustanove (ili dijelovi Javnih ustanova) koji nisu trenutno u funkciji su označeni žutom bojom

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

V. PLANOVI PRAVNIH LICA ČIJE SU GRAĐEVINE RAZVRSTANE U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Član 47.

Sastavni dio ovog Plana su planovi pravnih lica čije su građevine razvrstane u PU1 i PU2 kategoriju ugroženosti od požara.

Pravna lica čije su građevine razvrstane u PU1 i PU2 kategoriju ugroženosti od požara su dužna u roku od godinu dana od dana donošenja općinskog plana zaštite od požara izraditi vlastite planove zaštite od požara i jedan primjerak dostaviti služba za civilnu zaštitu općine Sanski Most.

V.1. Usklađivanje Plana zaštite od požara

Član 48.

Uskla đivanje plana zaštite od požara sastoji se u tome da se plan zaštite od požara nižeg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom zaštite od požara višeg organa vlasti na sljedeći način:

- Plan zaštite od požara usklađuje se sa planom zaštite od požara kantona;

- Plan zaštite od požara državnih organa i drugih institucija i pravnih lica koji su određeni da izrađuju vlastite planove zaštite od požara svoje planove usklađuju sa općinom, gradom ili kantonom koji su ih odredili da izrađuju te planove;

- Plan zaštite od požara javnih preduzeća u općini usklađuje se sa planom zaštite od požara općine.

Služba civilne zaštite će u roku 30 dana od dana kada Općinsko vijeće donese Plan dostaviti izvod iz Plana općine javnim preduzećima općine i drugim institucijama, ako su u tom planu utvrđeni zadaci za ta preduzeća.

V.2. Ažuriranje Plana zaštite od požara

Član 49.

Plan zaštite od požara ažurira se jednom u toku kalendarske godine na osnovu novonastalih promjena koje su važne za zaštitu od požara, a ažuriranje vrši Služba za civilnu zaštitu.

V.3. Čuvanje Plana zaštite od požara

Član 50.

Plan zaštite od požara čuva Služba za civilnu zaštitu, a plan zaštite od požara pravnog lica čuva organ određen opštim aktom preduzeća.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

V.4. Postupanje po Plana zaštite od požara

Član 51.

- Postupanje po Planu koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja za fazu preventivne zaštite postupa se odmah od dana donošenja Plana i stalno do momenta kada nastane požar, prirodna ili neka druga nesreća, s ciljem da se sprovođenje tih mjera utiče sprečavanje nastanka požara, prirodne ili druge nesreće odnosno da se ublaži njegovo djelovanje.

Postupanje po Planu provode organi i službe za upravu općine, upravne organizacije, kao i drugi izvršni organi vlasti i pravna lica općine, odnosno kantona i Federacije koje po mjestu rada djeluju na području općine. Koordinaciju i nadzor nad vršenjem tih zadataka, u skladu sa Zakonom za općinu i službe za upravu i javna preduzeća općine vrši Služba za civilnu zaštitu općine Sanski Most.

Općinske službe za upravu, javna preduzeća i druge institucije dužne su zadatke utvrđene u Planu ugraditi u svoj godišnji program rada i u okviru redovne djelatnosti obezbjediti njihovo izvršenje.

- Postupanje po Planu koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja za fazu spašavanja postupa se od momenta saznanja postojanja požara kao i kada nadležni organ vlasti proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće i traje onoliko koliko je potrebno da se izvrši spašavanje, odnosno pruži neposredna pomoć ugroženom i nastradalom stanovništvu, s tim što se po ovom dokumentu može postupiti i prije proglašavanja nastanka prirodne ili druge nesreće kada je zbog hitnosti potrebno odmah pristupiti spašavanju ugroženog i nastradalog stanovništva i materijalnih dobara o čemu odlučuje rukovodilac Službe za civilnu zaštitu.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Sanski Most“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA SANSKI MOST

Općinsko vijeće

Broj:  01-02-95/14                                                                               PREDSJEDAVAJUĆI

Datum: 17.10. 2014. Godine                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA

Rajko Mrđa

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

VII. PRILOZI PLANA

VII.1.1. Komunalna i druga preduzeća koja se po potrebi uključuju u akciju gašenja požara

|  | Red. | Komunalno |  |  |  | Djelatnost |  | Telefon |  | Materijalno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | broj | preduzeće |  |  |  |  |  |  |  | tehička sredstva |  |  |
|  |  | JP „Vodovod i | Obezbjeđenje vode za |  |  |  |  |  |  | Cisterne za |  |  |
|  | 1. | kanalizacija“ Sanski |  |  |  |  |  | 037/685-067 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | gašenje požara |  |  |  |  |  | prijevoz vode |  |  |
|  |  | Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Čišćenje prilaznih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | puteva od snijega i |  |  |  |  |  |  | Grtalice za snijeg, |  |  |
|  | 2. | JP „Sana“ Sanski | raznih nanosa, odvoz |  |  |  |  | 037/686-311 |  | utovarivači, |  |  |
|  |  | Most |  |  | materijala sa |  |  | 037/686-019 |  | kamioni i cisterne |  |  |
|  |  |  | opožarenog terena, po |  |  |  |  |  |  | za prijevoz vode |  |  |
|  |  |  | potrebi prijevoz vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII.1.2. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Red. | Služba za pružanje prve |  |  |  | Djelatnost |  |  |  | Telefon |  |  |
|  | broj | medicinske pomoći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pružanje hitne medicinske |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | JZU Dom zdravlja Sanski |  |  |  | pomoći povrijeđenim licima i |  |  |  | 124 |  |  |
|  |  | Most |  |  |  | prijevoz povređenih do |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kliničkog centra |  |  |  |  |  |  |
|  | VII.1.3. Pravna i fizička lica za obezbjeđenje hrane i vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Red. | Pravno lice za obezbjeđenje |  |  |  | Djelatnost |  |  |  | Telefon |  |  |
|  | broj | hrane i vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Restoran „Zlatna dolina“ |  |  |  | Ugostiteljstvo |  |  |  | 037/683-900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 066/887-337 |  |  |
|  | VII.1.4. Spisak općinskih čelnika koji se upoznavaju o nastalom požaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Red. | Općinski čelnici koji se upoznavaju o nastalom požaru |  |  |  |  |  |  |  | Telefon |  |  |
|  | broj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Općinski načelnik |  |  |  |  |  |  |  | 061/147-166 |  |  |
|  | 2. | Presjedavajući Općinskog vijeća |  |  |  |  |  |  |  | 037/686-835 |  |  |
|  | 3. | Zamjenik presjedavajućeg Općinskog vijeća |  |  |  |  |  |  |  | 061/419-070 |  |  |
|  | 4. | Rukovodilac Službe civilne zaštite |  |  |  |  |  |  |  | 061/309-587 |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

OBRAZLOŽENJE

U članu 21. stav 2. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, br. 64/09, u daljem tekstu Zakon), regulisana su dva pitanja:

- Prvo, utvrđena je obaveza izrade Plana zaštite od požara;

- Drugo, utvrđeni su organi vlasti koji su nadležni za donošenje Plana zaštite od požara.

Određeno je da Plan zaštite od požara mora imati svaka općina, što je logično, s obzirom na to da je općina osnovni nosioc zaštite od požara na svom području.

Plan je dokument u kojem se rješavaju sva pitanja koja se odnose na pravilno planiranje, organizovanje, funkcionisanje i unapređenje zaštite od požara.

Organ nadležan za donošenje Plana zaštite od požara općine je Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika.

Ovakvo zakonsko rješenje zasnovano je na činjenici što je Plan zaštite od požara osnovni dokument u kojem se mora utvrditi ukupna organizacije zaštite od požara na području općine, određuje način finansiranja zaštite od požara, određuju zadaci svih subjekata zaštite od požara i utvrđuju kadrovske, materijalne i finansijske potrebe za realizaciju zadataka utvrđenih u planu. Planom se definišu sva krupna i veoma važna pitanja, jer spadaju u oblast planiranja te predstavljaju materiju o kojoj moraju odlučivati najviši organ vlasti, a to je Općinsko vijeće. Općinski načelnik, kao izvršna vlast, je obavezan obezbjediti realizaciju svih zadataka utvrđenih u planu. Prema tome, može se konstatovati da Plan zaštite od požara općine ima tri osnovne karakteristike:

- Prvo, ima element normativnog akta jer se njime utvrđuje politika i ciljevi zaštite od požara u općini, utvrđuje ukupna organizacija i planiraju, kadrovski, materijalni i finansijski i drugi uslovi potrebni za realizaciju utvrđenih zadataka;

- Drugo, ima elemente operativnog dokumenta;

- Treće, ima obavezujuću snagu koja je utvrđena u članu 23. Zakona.

Osnove i polazište za izradu Plana zaštite od požara su:

- Prvo, Procjena ugroženosti od požara (usvojena od strane Načelnika općine Sanski Most, odluka broj: 07-02-730/14. od 28.04.2014. godine);

- Drugo, kadrovski, materijalni, finansijski i drugi uslovi koji su značajni za zaštitu od požara.

Plan zaštite od požara općine Sanski Most, izrađen je po metodologiji koja je propisana Uredbom o sadržaju i nač inu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine FBiH“, br. 8/11).

Članom 2. Plana zaštite od požara (u daljem tekstu Plan) razrađen je sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciji gašenja požara, a što je propisano Poglavljem VI Zakona - gašenje požara - vatrogasne intervencije.

Članovima 3., 4., 5., i 6. Plana, propisan je sistem subordinacije i komandovanja u akcijama gašenja požara većih razmjera, a što je u skladu sa članom 92., 93. i 94. Zakona.

Članom 13. Plana, propisani su slučajevi kada se o nastalom požaru upoznaju općinski načelnik te predsjedavajući općinskog vijeća i druga lica zadužena za zaštitu od požara.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Članom 18. Plana, navedene su građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera, a što je definisano i Procjenom ugroženosti od požara.

Članom 19. Plana, navedene su građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije, a što je definisano i Procjenom ugroženosti od požara.

Osnivanje profesionalne varogasne jedinice općine propisano je članom 62. stav 2. Zakona, gdje su predviđena dva osnovna elementa koji predstavljaju osnovu za osnivanje vatrogasne jedinice. Ti elementi su:

- Prvi element predstavlja Procjenu ugroženosti od požara (uslov ispunjen);

- Drugi element predstavlja kadrovske, materijalne, finansijske i druge uslove kojima raspolaže općina.

Navedeni uslovi su kumulativni što znači da se svi moraju uzeti u razmatranje i analizu prilikom odlučivanja o osnivanju vatrogasne jedinice.

Pored navedenih elemenata, u obzir se moraju uzeti i činjenice utvrđene u članu 60. Zakona (da se obezbjedi pokrivenost cijele općine, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine - uslov zadovoljen), član 61. Zakona (da se pored osnovnih snaga profesionalne vatrogasne jedinice, definišu i dopunske snage za vatrogastvo - dobrovoljne vatrogasne jedinice, vatrogasne jedinice pravnih lica, službe zaštite i spašavanja i organi uprave civilne zaštite, štab civilne zaštite).

Član 34. Plana definiše formacijski sastav i tehničku opremljenost vatrogasnih jedinica, uz regionalizaciju postojećih vatrogasnih jedinica na području općine u cilju postizanja optimalne osposobljenosti i iskorištenja opreme i sredstava namjenjenih gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Za određivanje potrebnog broja vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice općine Sanski Most, urađena je numerička metoda, simulacija gašenja požara otvorenog prostora (pri čemu je uzeto u obzir gašenje požara otvorenog prostora na najudaljenijem dijelu općine Sanski Most (MZ Lušci Palanka).

Za simulaciju požara zatvorenog prostora, za proračun broja vatrogasaca, uzet je visoki objekat (5. sprat) kao najnepovoljnije arhitektonsko rješenje i najzahtjevniji objekat sa gledišta akcije gašenja požara. Za gašenje navedenog požara urađen je i algoritam gašenja požara petog sprata.

Članom 35. Plana, utvrđen je ukupan formacijski broj od 16 profesionalnih vatrogasaca plus komandir vatrogasne jedinice, vatrogasac-serviser PP aparata i viši referent za održavanje vatrogasne opreme i vozila. Poštivajući odredbe člana 4. Uredbe o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica („Službene novine FBiH“, br. 8/11) buduća formacija profesionalne vatrogasne jedinice općine Sanski Most je Vatrogasni vod vatrogasni vod sa dva odjeljenja i četiri grupe.

Članom 36. Plana, definisane su vatrogasne jedinice na području općine Sanski Most.

Članom 37. Plana, definisana je tehnička opremljenost Profesionalne vatrogasne jedinice općine Sanski Most, gdje je prikazan postojeći broj vozila i potreban broj vozila.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Članom 38. i 39. Plana definisane su dopunske snage za vatrogastvo, koje bi u skladu sa mogućnostima trebalo osnovati, i to:

- Dobrovoljna vatrogasna jedinica vatrogasnog društva „Sanski Most“ - vatrogasni vod, 28 vatrogasaca.

Planom je određeno da je potrebno da se u roku od godinu dana u navedenim društvima osnuje dobrovoljna vatrogasna jedinica, što je definisano članom 82. stav 2. Zakona. Istim članom propisana je i obaveza općine da osigura finansijska sredstva za rad dobrovoljne vatrogasne jedninice.

Članom 46. Plana, definiše popis pravnih lica odgovornih za provedbu plana zaštite od požara pravnih lica iz prve i druge kategorije ugroženosti od požara, a što je propisano Pravilnikom o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („Službene novine FBiH“, br. 79/11).

Pored tekstualnog dijela Plan zaštite od požara se sastoji od grafičkog dijela.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

GRAFIČKI DIO PLANA

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

PRILOG 1.

Tabela 1: Pregled broja vatrogasnih vozila, koja se blagovremeno mogu koncentrisati na jedno mjesto

|  | Redni | Marka i godina | Kapacitet | Vakuum | Voda | Pjenilo | Namjena vozila |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | broj | proizvodnje vozila | /pumpe | pumpa | (litara) | (litara) |  |  |  |
|  | 1. | MERCEDES S.B | 1.800 | - | 6.500 | 800 | Navalno vozilo |  |  |
|  |  | 1979.g. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | MAGIRUS 170 D | 2.400 | - | 3.000 | 50 | Navalno vozilo |  |  |
|  |  | 1979. g. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | MAGIRUS 110 | 1.800 | - | 1.800 | - | Navalno vozilo |  |  |
|  |  | 1970. g. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | MERCEDES 40B | - | - | - | - | Tehničko vozilo |  |  |
|  |  | 1974.g. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | MAGIRUS 170 D | - | - | - | - | Auto ljestve |  |  |
|  |  | 1970. g. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  |  | Vozilo za |  |  |
|  |  | FORD 1984.g. | - | - | - | - | prijevoz ljudi i |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | opreme |  |  |
|  | 7. | LADA NIVA | - | - | - | - | Komandno |  |  |
|  |  | 2010.g. |  |  |  |  | vozilo |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

PRILOG 2.

Tabela 2: Pregled specijalne opreme za gašenje požara u specifičnim uslovima, kao i opreme za gašenje šumskih požara

Gašenje podrumskih prostorija

|  | Redni | Gašenje požara |  | Oprema |  |  |  |  | Količina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | broj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | postojeće |  |  |  |  |  | potrebno |  |  |  |
|  | 1. | Izvlačenje dima i gasova iz |  | Dimovuk |  | 0 komada |  |  |  |  |  | 1 komad |  |  |  |
|  |  | prostorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Ubacivanje svježeg zraka |  | Ventilator |  | 0 komada |  |  |  |  |  | 2 komada |  |  |  |
|  | 3. | Osvjeteljenje prostorija |  | Ručni i prijenosni |  | 3 |  | komada |  |  |  | 5 komada |  |  |  |
|  |  |  |  | reflektori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Prisustvo otrovnih gasova |  | Izolacioni aparati |  | 7 |  | komada |  |  |  | 7 komada |  |  |  |
|  | Gašenje požara visokih objekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redni | Gašenje požara |  | Oprema |  |  |  |  | Količina |  |  |  |  |  |  |
|  | broj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | postojeće |  |  |  | potrebno |  |  |  |
|  | 1. | Prinudna unutrašnja |  | Ventilator |  |  |  | 0 komada |  |  |  | 1 komad |  |  |  |
|  |  | ventilacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Odimljavanje puteva za |  | Dimovuk |  |  |  | 0 komada |  |  |  | 1 komada |  |  |  |
|  |  | komunikaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Gašenje požara upotrebom |  | Automaske ljestve |  |  |  | 1 komad |  |  |  | 1 komad |  |  |  |
|  |  | vanjske navale |  | Zglobna platforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Osvjetljenje komunikacija i |  | Ručni i prijenosni reflektori |  |  |  | 3 komada |  |  |  | 5 komada |  |  |  |
|  |  | prostorija |  | Agregat za struju |  |  |  | 2 komada |  |  |  | 2 komada |  |  |  |
|  | 5. | Prisustvo otrovnih |  | Izolacioni aparati |  |  |  | 7 komada |  |  |  | 7 komada |  |  |  |
|  |  | produkata sagorijevanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Podizanje i vezivanje pruge |  | Užad dužine 20 m |  |  |  | 0 m |  |  |  | 70 m |  |  |  |
|  |  | za gašenje |  | Užad dužine 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Spašavanje ljudi |  | Zračni uskočni jastuk |  |  |  | 0 komada |  |  |  | 1 komad |  |  |  |
|  | Gašenje požara u kontaminiranoj sredini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redni | Gašenje požara |  | Oprema |  |  |  |  |  |  | Količina |  |  |  |  |
|  | broj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Utvrđivanje stepena |  | Detektor radioaktivnosti |  |  |  |  |  | 2 komada |  |  |  |  |  |
|  |  | kontaminacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Zaštita vatrogasaca |  | Lični dozimetri |  |  |  |  |  | 15 komada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zaštitno odijelo i zaštitna maska |  |  |  |  |  | 15 komada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Metalni stubić sa stopama žute boje |  |  |  |  |  | 10 komada |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Obilježavanje ugrožene |  | Konopac žute boje |  |  |  |  |  |  | 50 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mesingane pločice sa jedne strane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | žute boje sa druge alominijumske |  |  |  |  |  | 10 komada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | boje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gašenje šumskih požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Redni | Gašenje požara |  |  | Oprema |  |  | Količina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | broj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | postojeće |  |  |  |  | potrebno |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Gašenje požara |  |  | Naprtnjače |  | 15 komada |  |  |  | 15 komada |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Gašenje požara |  |  | Metlanice |  | 10 komada |  |  |  | 15 komada |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Sječenje stabla |  | Motorna pila za drvo |  |  | 1 komad |  |  |  |  | 2 komada |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Zaštita vatrogasaca |  | Lična zaštitna oprema |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kompleta |  |  |  |  | kompleta |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Gašenje požara | Vozilo za gašenje šumskih požara |  |  |  | 1 komad |  |  |  |  | 2 komada |  |  |  |  |
|  |  | Gašenje požara autocisterni sa zapaljivim tečnostima i plinovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Redni | Gašenje požara |  |  | Oprema |  |  |  | Količina |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | broj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | postojeće |  |  |  | potrebno |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Vezivanje zapaljivih tečnosti |  |  | Sredstvo za vezivanje |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Zaštita vatrogasaca |  |  | Odijelo za prilaz vatri |  |  | - |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Zaštita vatrogasaca |  |  | Odijelo za ulazak u vatru |  |  | - |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Zaštita vatrogasaca |  |  | Odijelo za biološko- |  |  | - |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | hemijsku zaštitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Zaštita vatrogasaca |  |  | Lični dozimetri |  |  | - |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Zaštita od eksplozije |  |  | Dozimetri za neposredno |  |  | - |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | očitanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Zaštita organa za disanje |  |  | Izolacioni aparati |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8. | Pretakanje zapaljivih tečnosti |  |  | Pumpa za pretakanje u Ex |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | izvedbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. | Prihvat zapaljivih tečnosti |  |  | Rezervoar |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

PRILOG 3.

Tabela 3: Pregled stanja, po vrstama i količinama, drugih sredstava za gašenje požara (hemijska sredstva)

|  | Redni | Sredstvo |  | Količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | broj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | postojeće |  | potrebno |  |  |
|  | 1. | Prah | 100 kg |  | 500 kg |  |  |
|  | 2. | Pjenilo | 400 kg |  | 500 kg |  |  |
|  | 3. | CO2 | 180 kg |  | 200 kg |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | PRILOG 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tabela 4: Materijalno-tehnička opremljenost susjednih PVJ i njihovo brojno stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materijalno-tehnička opremljenost PVJ Bosanska Krupa i njeno brojno stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip i | Namjena i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R. |  |  | sadržaj | Stanje | Stanje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrsta vozila | marka |  |  |  |  |  | Napomena |  |  |  |  |
|  |  | b. |  |  | sredstava za | vozila | opreme |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gašenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gašenje požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Navalno | IVECO | (voda 2.500 l, |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  | 1. | vatrogasno |  | pjena); | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 E 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vozilo |  | Tehničke |  |  |  |  | 2005. g. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | intervencije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Navalno |  | Gašenje požara |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (voda 1.800 l, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | vatrogasno | DODGE |  | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pjena) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vozilo |  |  |  |  |  |  | 1986. g. |  |  |  |  |
|  |  |  | Prateće |  | Dostava vode |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  | vatrogasno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | DAF | (11.000 l); | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  |  | vozilo- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gašenje požara |  |  |  |  | 2001. g. |  |  |  |  |
|  |  |  | autocisterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PVJ Bosanska Krupa u svojim snagama ima 10 vatrogasaca i starješinu jedinice

Upućivanje jedinice na druge općine se vrši po propisanoj proceduri u skladu sa raspoloživim sredstvima jedinice

Materijalno-tehnička opremljenost OVJ Ključ i njeno brojno stanje

|  |  | Tip i | Namjena i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. |  |  | sadržaj | Stanje | Stanje |  |  |
|  | Vrsta vozila | marka |  |  |  | Napomena |  |
| b. |  |  | sredstava za | vozila | opreme |  |  |
|  |  | vozila |  |  |  |  |  |
|  |  |  | gašenje |  |  |  |  |
|  | Vatrogasno |  | Gašenje požara |  |  | Godina |  |
| 1. |  | SAUER |  | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |
|  | navalno |  | (voda i pjena) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1966. g. |  |
|  | Vatrogasno | FAP | Gašenje požara |  |  | Godina |  |
| 2. |  |  | (voda, prah i | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |
|  | navalno | 13/14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pjena) |  |  | 1977. g. |  |
|  |  | FAP | Gašenje požara |  |  | Godina |  |
| 3. | Cisterna |  |  | Neispravno | Minimalno | proizvodnje |  |
|  |  | 13/14 | (voda) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1979. g. |  |
|  | Tehničko |  | Tehničke |  |  | Godina |  |
|  | vozilo (za |  | intervencije |  |  |  |  |
| 4. |  | VOLVO |  | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |
|  | saobraćajne |  | (voda, makaze, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1990. g. |  |
|  | udese) |  | pumpa) |  |  |  |  |
|  |  | FAP |  |  |  | Godina |  |
| 5. | Korpa |  | Spašavanje | Neispravno | Minimalno | proizvodnje |  |
|  |  | 12/13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1985. g. |  |

OVJ Ključ u svojim snagama ima 6 vatrogasaca i starješinu jedinice

Upućivanje jedinice na druge općine se vrši po propisanoj proceduri u skladu sa raspoloživim sredstvima jedinice

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

| BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Broj: |  |
| --- | --- | --- |
| UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST | 509/IV-2014 |  |

Materijalno-tehnička opremljenost TVJ Bosanski Petrovac i njeno brojno stanje

|  |  | Tip i | Namjena i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. |  |  | sadržaj | Stanje | Stanje |  |  |
|  | Vrsta vozila | marka |  |  |  | Napomena |  |
| b. |  |  | sredstava za | vozila | opreme |  |  |
|  |  | vozila |  |  |  |  |  |
|  |  |  | gašenje |  |  |  |  |
|  |  | Daimler | Gašenje požara |  |  | Godina |  |
| 1. | Teretno | Benz | (tehnička | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |
|  |  | LF8 | oprema) |  |  | 1973. g. |  |
|  |  |  | Gašenje požara |  |  | Godina |  |
| 2. | Teretno | Dennis |  | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |
|  |  |  | (voda 2.000 l) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1978. g. |  |

TVJ Bosanska Krupa u svojim snagama ima 4 vatrogasca i starješinu jedinice

Upućivanje jedinice na druge općine se vrši po propisanoj proceduri u skladu sa raspoloživim sredstvima jedinice

Materijalno-tehnička opremljenost PVJ Bihać i njeno brojno stanje

|  |  |  | Tip i | Namjena i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R. |  |  | sadržaj | Stanje | Stanje |  |  |  |
|  |  | Vrsta vozila | marka |  |  |  | Napomena |  |  |
|  | b. |  |  | sredstava za | vozila | opreme |  |  |  |
|  |  |  | vozila |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | gašenje |  |  |  |  |  |
|  |  | N3 |  |  |  |  | Godina |  |  |
|  | 1. | Teretno | FAP 1620 | Kombinovano | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |  |
|  |  | vozilo |  |  |  |  | 1989. g. |  |  |
|  |  | N3 | FAP 1314 |  |  |  | Godina |  |  |
|  | 2. | Teretno |  | Autocisterna | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |  |
|  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vozilo |  |  |  |  | 1983. g. |  |  |
|  |  | N3 |  | Hemijsko |  |  | Godina |  |  |
|  | 3. | Teretno | FAP 1620 |  | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |  |
|  |  |  |  | vozilo |  |  |  |  |  |
|  |  | vozilo |  |  |  |  | 1984. g. |  |  |
|  |  | N2 | Daimler |  |  |  | Godina |  |  |
|  | 4. | Teretno | Benz 1113 | Navalno vozilo | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |  |
|  |  | vozilo | (BNO) |  |  |  | 1975. g. |  |  |
|  |  | N2 |  |  |  |  | Godina |  |  |
|  | 5. | Teretno | TAM 5000 | Autocisterna | Neispravno | -- | proizvodnje |  |  |
|  |  | vozilo |  |  |  |  | 1969. g. |  |  |
|  |  | N2 | TAM 89 T | Zglobna |  |  | Godina |  |  |
|  | 6. | Teretno |  |  | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |  |
|  |  |  | 50 | platforma |  |  |  |  |  |
|  |  | vozilo |  |  |  |  | 1990. g. |  |  |
|  |  | N1 | Renault | Poluteretno |  |  | Godina |  |  |
|  | 7. | Teretno |  |  | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |  |
|  |  |  | kedi | vozilo |  |  |  |  |  |
|  |  | vozilo |  |  |  |  | 1995. g. |  |  |
|  |  | N1 | Renault | Poluteretno |  |  | Godina |  |  |
|  | 8. | Teretno |  |  | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |  |
|  |  |  | kombi | vozilo |  |  |  |  |  |
|  |  | vozilo |  |  |  |  | 1995. g. |  |  |
|  |  | N3 | Daimler |  |  |  | Godina |  |  |
|  | 9. | Teretno | Benz LAP | Navalno vozilo | Ispravno | Minimalno | proizvodnje |  |  |
|  |  | vozilo | 1113 B |  |  |  | 1972. g. |  |  |
|  |  | Radno | Volvo FL | Navalno vozilo | Ispravno | Minimalno | Godina |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST

|  |  |  | BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  |  |  |  |  | Broj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNSKO-SANSKI KANTON – OPĆINA SANSKI MOST |  |  |  |  |  | 509/IV-2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. | vozilo | 614 |  |  |  |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988. g. |  |  |  |  |
|  |  |  | Radno | Magirus |  |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Auto ljestve | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  | 11. | vozilo | DL 3011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1965. g. |  |  |  |  |
|  |  |  | Teretno | Renault S | Tehničke |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  | 12. | vozilo | 150 | intervencije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988. g. |  |  |  |  |
|  |  |  | Putničko | Škoda | Komandno |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Felicija |  | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  | 13. | vozilo |  | vozilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GLX 1.9 D |  |  |  |  |  | 1999. g. |  |  |  |  |
|  |  |  | N2 | Magirus | Vozilo za |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  | Teretno | Deutz 170 |  | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  |  | poplave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vozilo | D 11 FA |  |  |  |  |  | 1981. g. |  |  |  |  |
|  |  |  | N3 | Mercedes | Tehničko |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  | Teretno | benz 1113 |  | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  |  | vozilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vozilo | (B-AG) |  |  |  |  |  | 1977. g. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Za šumske |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  | Renault | -- |  | Ispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  |  | požare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995. g. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Za prevoz ljudi |  |  |  |  | Godina |  |  |  |  |
|  |  |  | VW Kombi | -- |  | Neispravno | Minimalno |  |  | proizvodnje |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  |  | i opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985. g. |  |  |  |  |
|  |  |  | PVJ Bihać u svojim snagama ima 31 vatrogasca i starješinu jedinice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Upućivanje jedinice na druge općine se vrši po propisanoj proceduri u skladu sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | raspoloživim sredstvima jedinice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SANSKI MOST